| ### ATTREZZATURE: STERILIZZATORE AL QUARZO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTRICI |
| Procedure di lavoro | - Appoggiare la sterilizzatrice su superfici piane per agevolare l’areazione del fondo - Non avvicinare la sterilizzatrice a meno di 10cm. da pareti o altre apparecchiature per consentire un’idonea ventilazione, e a fonte di calore per impedire di influenzare negativamente il termostato - .Mantenere chiuso lo sportello quando è in corso la sterilizzazione - Non appoggiare alcun oggetto sul piano superiore - Utilizzare idonee pinze per gli strumenti da sterilizzare di piccole dimensioni - Non spostare e non effettuare alcun intervento di manutenzione e pulizia sulla sterilizzatrice prima del raffreddamento a temperatura ambiente e dalla sconnessione dell’alimentazione elettrica - Durante l’uso non avvicinare le mani al fornello: le microsfere sono ad una temperatura di 230°C - Gli strumenti, prima di essere sterilizzati, devono essere puliti e asciugati - Evitare il contatto accidentale con liquidi - La sterilizzatrice non deve essere usata in ambienti con possibile presenza di gas esplosivi - E’ vietato modificare o alterare in qualsiasi modo le protezioni di sicurezza termiche ed elettriche dell’apparecchiatura o metterle fuori uso - Durante l’utilizzo dell’apparecchiatura fare attenzione ad eventuali terze persone - Durante le operazioni di pulizia e manutenzione, è assolutamente indispensabile accertarsi che l’apparecchiatura sia scollegata dall’alimentazione elettrica e il bicchierino sia a temperatura ambiente - Verificare periodicamente che il cavo di alimentazione non sia in alcun modo danneggiato |
| Segnaletica |  |
| DPI | In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. |