| ### ATTREZZATURE: TRAMPOLI PER EDILIZIA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO CADUTA DALL’ALTO SCIVOLAMENTO |
| Procedure di lavoro | Reperire il manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura prima del loro utilizzo e seguire le procedure di sicurezza in esso riportate COSA FARE: - Ispezionare accuratamente i trampoli prima dell’uso, assicurandosi che la costruzione sia esente da danni e pericoli, che non sia presente usura eccessiva nei punti di connessione, e che tutti i bulloni siano stretti. - Camminare solo su superfici idonee e livellate. - Essere prudenti quando si lavora intorno a mobili, infissi, tubi, ecc - Fissare sempre le cinghie alle gambe prima di utilizzare i trampoli. - Sostituire i componenti danneggiati dei trampoli o eccessivamente usurati prima dell’uso. - Rimuovere i trampoli quando dobbiamo regolarli a meno che non si sia assistiti da un’altra persona. - Rimuovere i trampoli quando ci muoviamo su e giù per le scale. - Coprire le eventuali aperture del pavimento (buche, fessure, etc). - Mettere in sicurezza l’ ambiente di lavoro eliminando tutte le possibili cause di cadute (cavi, corde, etc) - Farsi aiutare per raccogliere eventuali oggetti dal pavimento. - Mantenere tutte le cinghie saldamente fissate e protette. - Camminare con piccoli passi, facendo in modo che i trampoli siano ben sollevati dal pavimento ad ogni singolo passo - Camminare solo in avanti, facendo una svolta a “U” per cambiare direzione. - Regolare i trampoli ogni qualvolta sia necessario al fine di lavorare in sicurezza - Guardare sempre dove si cammina. COSA NON FARE - Indossare trampoli senza avere la giusta istruzione o senza aver letto precedentemente le istruzioni contenute nella confezione - Indossare erroneamente i trampoli o non averli regolati correttamente. - Indossare trampoli senza aver ispezionato ed individuato i possibili pericoli nella zona di lavoro. - Indossare trampoli chiaramente logori, danneggiati o modificati. - Camminare su superfici scivolose. - Lavorare intorno a pavimenti con aperture, ambienti scoperti, scale, ecc - Lavorare intorno ad elementi sciolti per esempio fili, cavi, materiale pericoloso o che possa causare facili cadute. - Trasportare carichi pesanti mentre si cammina sui trampoli. I trampoli hanno un limite di carico! - Correre o camminare veloce sui trampoli. - Raccogliere oggetti che sono inferiori a livello dei piedi. - Indossare trampoli che sono più alti del necessario. - Saltare dislivelli. - Modificare questo prodotto in ogni caso. - Indossare trampoli mentre si è sotto l’influenza di droghe o alcol. - Indossare i trampoli in ambienti dove l’ illuminazione è minima o assente - Camminare su impalcature, panche, tavole, etc - Salire su ponteggi, scale, etc - Utilizzare i trampoli per scopi chiaramente non idonei al loro corretto utilizzo |
| DPI | - Elmetto - Tuta di protezione - Scarpe antinfortunistiche - Guanti in crosta |