| ### ATTREZZATURE: TRANSPALLET ELETTRICO O CARRELLO ELEVATORE UOMO A TERRA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | URTO, FERITE, LESIONI SCHIACCIAMENTO ELETTROCUZIONE |
| Procedure di lavoro | - Il carrello descritto nel presente manuale d'uso è adatto al sollevamento e al trasporto di carichi. - Il carrello deve essere utilizzato solo per gli scopi a cui è destinato, come descritto nelle presenti istruzioni. - Se il carrello deve essere utilizzato per impieghi diversi da quelli specificati nelle presenti istruzioni, è necessario: • Ottenere l'autorizzazione dal costruttore • Ottenere l'autorizzazione da parte delle autorità competenti, se applicabile - Non utilizzare il carrello elevatore a forche in aree a rischio di incendi, esplosioni o corrosione o in aree particolarmente polverose. Non è consentito eseguire operazioni di impilamento o disimpilamento su rampe o superfici in pendenza - I carrelli devono essere utilizzati su superficie piana, asciutta e pulita. Prima di usare il carrello, è essenziale per verificare l'ambiente di lavoro. Questo controllo può assumere la forma di controllo visivo. L'area di lavoro deve essere libera. Il percorso del carrello deve essere privo di ostacoli e di persone. - L'operatore carrello elevatore a forche deve essere a conoscenza di tutto ciò che possa ostacolare l'esecuzione di manovre in condizioni di sicurezza. Quanto indicato di seguito potrebbe creare una situazione di pericolo: • Una persona vicina al carrello • L'operatore carrello elevatore a forche non deve usare un lettore MP3 o altri apparecchi elettrici che potrebbero ridurre la consapevolezza che ha di ciò che lo circonda • Sul pavimento non devono essere presenti segni di olio o grasso - L'operatore carrello elevatore a forche deve prestare attenzione durante il trasporto di un carico. Le dimensioni carico possono interferire con le manovre e limitare il campo visivo. Deve inoltre ridurre la velocità, poiché il carrello potrebbe ribaltarsi quando frena o marcia in curva. - I carichi devono essere uniformi, con un'altezza massima consigliata di 2 m. - È necessario ridurre la velocità anche quando il carrello deve superare degli ostacoli, per evitare che il carrello si sbilanci e che l'operatore carrello elevatore a forche percepisca vibrazioni con le braccia. - I carrelli possono percorrere rampe e inclinazioni leggere. Con un sollevamento iniziale, possono superare ostacoli maggiori - Tenere sempre le mani sui comandi. Non mettere mai le mani su componenti e gruppi in movimento senza prima aver abbassato a terra i bracci di carico e aver scollegato la batteria. - Per una protezione efficace, è necessario indossare scarpe di sicurezza. - Il conducente deve guidare lentamente in curva e durante il passaggio in spazi stretti. - Il conducente deve sempre mantenere una distanza di frenata in sicurezza rispetto a veicoli o persone che precedono il carrello. - Il conducente deve evitare di frenare bruscamente, effettuare inversioni a U troppo velocemente e sorpassare in aree con scarsa visibilità - Non toccare mai le parti in movimento del carrello (ad es. dispositivi di sollevamento, dispositivi di spinta, impianti di lavoro o dispositivi per il prelievo di carichi) né sostare in loro prossimità - È proibito guidare il carrello sedendovi sopra. - Questi carrelli sono progettati per essere utilizzati come un transpallet. Pertanto: • Non sedersi mai sul carrello per guidarlo • Il carrello non va utilizzato come una scala • Questo carrello non è progettato per il trasporto di persone • L'operatore deve trovarsi sempre vicino al carrello • Rimanere nell'area di sicurezza (area di lavoro definita dal costruttore) • Garantire la stabilità del carrello e non superarne la capacità massima - Assicurarsi che il peso del carico non superi la capacità del carrello. - Non fumare o creare fiamme quando si maneggiano le batterie. Non devono esserci materiali combustibili o attrezzi che producono scintille entro un raggio minimo di 2 metri nell'area circostante il carrello e il caricabatteria. |
| DPI | - Guanti rischi meccanici - Scarpe antinfortunistiche |