| ### ATTREZZATURE: TAGLIAERBA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | PROIEZIONI DI MATERIALI E SCHEGGE USTIONI PER IL CONTATTO CON IL MOTORE INALAZIONI DI POLVERI TAGLIO, LESIONI |
| Procedure di lavoro | - Non indossare indumenti abbondanti, che potrebbero restare presi nelle parti in movimento della macchina. - Indossare sempre un equipaggiamento di protezione, quando si utilizza la macchina. - Lavorare soltanto alla luce del giorno, od in presenza di una buona illuminazione artificiale. - Controllare che gli adesivi per le istruzioni di sicurezza siano in ordine e in buone condizioni. - Tenere la macchina pulita da detriti e residui vegetali. - Controllare il regolare funzionamento della macchina, ogni volta, prima dell’uso. - Controllare che tutti gli schermi , le griglie e le protezioni di sicurezza siano in ordine e in buono stato. - E’ severamente vietato portare persone o animali sulla macchina durante il funzionamento o durante il trasferimento. - Non fermarsi od avviarsi mai bruscamente quando si lavora su terreni in pendenza. Non utilizzare la macchina per lavorare su terreni in forma di terrazzamento - Ridurre la velocità di avanzamento quando si lavora su una pendenza e quando si curva, per evitare qualsiasi rischio di perdere il controllo della macchina. - Fare molta attenzione quando si è in prossimità di un fosso. - Spegnere il motore e scollegare il cavo della candela, prima di eseguire qualsiasi intervento sulla macchina. - Non lavorare mai sotto la macchina o sotto parti sollevate, a meno che non siano bloccati e mantenuti in posizione con sufficiente sicurezza. - Quando si lavora in pendenza, procedere sempre verso l’alto o verso il basso, mai trasversalmente. - Evitare argini irregolari, buche e pietre. Potrebbero essere pericolosi durante le manovre o i trasferimenti. - Tenersi lontano da conduttori elettrici ed ostacoli. Il contatto con conduttori elettrici può causare folgorazione e morte. - Deporre la macchina progressivamente, quando la sollevate od abbassate. - Dopo aver concluso il lavoro, spegnere il motore e scollegare il cavo della candela, prima di allon-tanarsi dal rasaerba. - Tenere sempre in efficienza tutti i dispositivi di sicurezza. - Azionare i comandi soltanto dopo essersi posizionati correttamente dietro al rasaerba. - Controllare visivamente eventuali perdite di liquidi e parti difettose o mancanti. Provvedere alle riparazioni, prima di usare nuovamente la macchina. - Non alterare mai il regime di taratura del motore, regolato in fabbrica dal costruttore. Modificare la taratura del regolatore potrebbe causare guasti. - Assicurarsi che l’utilizzatore della macchina abbia letto e compreso questo manuale e che sia consapevole di tutte le istruzioni di sicurezza, prima di iniziarne l’uso. - Utilizzare sempre una morsa ed un martello in bronzo per sostituzioni o interventi su perni e bulloni all’estremità di perni, alberi, ... ecc., in modo da evitare la proiezione di frammenti metallici. - Non mettere mani né piedi in prossimità delle lame di rotazione |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Tuta da lavoro - Maschera antipolvere FFP2 - Occhiali di protezione |