| ### ATTREZZATURE: TRANSPALLET |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | URTO, FERITE SCHIACCIAMENTO |
| Procedure di lavoro | - I transpallet devono essere utilizzati e messi in funzione esclusivamente nel rispetto delle condizioni previste nelle presenti istruzioni per l’uso. - In linea di massima è vietato apportare ammodernamenti, modifiche o trasformazioni all’apparecchio. Essi richiedono in ogni caso la consultazione e l’approvazione scritta del produttore. - Se durante il funzionamento si evidenziano pericoli e rischi (anche residui) l’operatore è tenuto a comunicarli al produttore. - Non superare mai il carico di sollevamento consentito. - Impiegare sempre il transpallet solo su un terreno solido e piano. - Non lavorare e non operare mai sotto un carico sollevato, se non si sono prese ulteriori misure precauzionali per evitare il rotolamento, lo scivolamento o il ribaltamento del veicolo. - Non modificare l’impostazione della valvola di sicurezza. Prima di ogni utilizzo controllare la funzionalità, verificare, in particolare, il livello dell’olio idraulico e la presenza di eventuali perdite. - Sotto alta pressione, i liquidi fuoriusciti (olio idraulico) possono penetrare nella pelle e causare gravi lesioni. In caso di lesioni, consultare subito un medico. Pericolo di infezioni! • Prima di operare sull’impianto idraulico, depositare gli apparecchi e depressurizzare il sistema. - Eseguire i lavori di preparazione, manutenzione e pulizia sull’apparecchio indossando sempre i guanti di protezione per evitare lesioni causate dalle parti dell’apparecchio con bordi taglienti. - Quando si lavora con l’apparecchio e sull’apparecchio indossare scarpe antinfortunistiche stabili. - Prima di ogni utilizzo, eseguire un approfondito controllo visivo e successivamente un controllo delle funzioni dell’apparecchio, per individuare danneggiamenti e parti usurate e provvedere alla loro riparazione da parte di personale qualificato prima della messa in esercizio. - Prima di sollevare il carico, assicurarsi che la valvola di scarico sia chiusa. - Assicurarsi che il transpallet poggi sempre su una base solida e stabile prima di sollevare il carico. - Non lavorare mai sotto un carico sospeso, se questo è supportato solo dal transpallet. - Lubrificare regolarmente tutte le parti mobili sul carrello elevatore. - Se il livello dell’olio è basso, rabboccarlo prima di continuare l’utilizzo e sfiatare il sistema. Osservare le istruzioni nel presente manuale. - Il transpallet deve essere usato solo da persone che abbiano compiuto i 16 anni di età. Fanno eccezione gli adolescenti che impieghino il dispositivo nell’ambito di un corso di formazione per ottenere le relative competenze sotto la supervisione di un istruttore. |
| DPI | - Guanti rischi meccanici - Scarpe antinfortunistiche |