| ### ATTREZZATURE: TRATTORE CON TRINCIATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CESOIAMENTO E SCHIACCIAMENTO IMPIGLIAMENTO E TRASCINAMENTO INALAZIOE POLVERI, FIBRE, GAS, VAPORI RUMORE VIBRAZIONE POSTURE INCONGRUE MICROCLIMA |
| Procedure di lavoro | - L’uso della macchina è consentito esclusivamente ad operatori adeguatamente preparati. - E’ vietato trasportare persone o cose con la macchina. - Utilizzare la macchina, eseguendo i controlli periodici e gli interventi di manutenzione in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. L’inosservanza delle norme e delle precauzioni dl base sulla sicurezza potrebbero causare incidenti durante il funzionamento, la manutenzione e la riparazione della macchina - Eventuali modifiche non preventivamente autorizzate dal Costruttore (in forma scritta), ne escludono la sua responsabilità. La macchina deve essere utilizzata solo da personale autorizzato, addestrato e che ne conosce il funzionamento ed i pericoli. - Prima di utilizzare la macchina assicurarsi che tutti I dispositivi di sicurezza siano collocati correttamente al loro posto ed in buono stato; qualora si verificassero guasti o danneggiamenti alle protezioni sostituirle immediatamente. In particolare controllare che le paratie anteriori siano presenti e integre, libere di oscillare attorno al perno su cui sono incernierate - La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale autorizzato, istruito e addestrato. - La macchina é progettata per essere utilizzata da un solo operatore - Non lavorare mai con questa macchina se siete stanchi, ammalati o sotto l'influenza di alcool, droghe o medicine. - Si raccomanda all’operatore addetto alla macchina di non indossare capi di vestiario che possano dare origine ad impigliamenti (maniche senza polso chiuso, cinture, collane, braccialetti, anelli). - Durante l’uso Ila trinciatrice può dare luogo a emissioni di polveri, in case si lavori con terreno asciutto. Si consiglia di utilizzare trattrici dotate di cabina con filtri sul sistema di ventilazione oppure, di utilizzare idonei sistemi di protezione delle vie respiratorie quali maschere e antipolvere o maschere con filtro. Non muovere la macchina quando la trincia e in funzione. La macchina non deve essere lasciata incustodita quando é in moto. Controllare che la macchina non abbia subito danni durante la fase di trasporto e nel caso avvertire immediatamente la Ditta. Tenere la macchina pulite da materiali estranei (detriti, attrezzi, oggetti vari) che potrebbero danneggiarne il funzionamento o arrecare danni all’operatore. Assicurarsi che l'albero cardanico sia innestato in modo corretto dopo ogni operazione di collegamento della macchina; Staccare la macchina dalla trattrice solo su un terreno compatto e pianeggiante, verificando che sia ferma e stabile. Utilizzare la macchina con sufficiente luce naturale o, in alternativa, utilizzare l'impianto luci della trattrice. In caso di rottura o deterioramento delle protezioni dell’albero cardanico, provvedere alla loro immediata sostituzione Verificare lo stato di usura dei tubi idraulici. In caso di deterioramento provvedere alla loro sostituzione. In ogni caso sostituire i tubi idraulici ogni 5 anni. Quando la macchina non è agganciata all’unità di potenza, i tubi idraulici devono essere collegati sugli appositi supporti Eventuali modifiche della macchina potrebbero causare problemi di sicurezza. In ogni caso l’utilizzatore sarà l’unico responsabile di eventuali incidenti. MONTAGGIO DELLA TRINCIATRICE La macchina e provvista di perni per attacco a tre punti del trattore. Per il collegamento della struttura della macchina al trattore operare nel seguente modo: - Avvicinare la trattrice sino a far coincidere le barre del sollevatore con l’attacco a tre punti e collegarli mediante i perni in dotazione. - Collegare il terzo punto all’attacco superiore e regolarlo in modo da posizionare la macchina parallelamente al suolo. - Verificare che i coltelli o i martelli dell‘albero rotore, una volta portata la macchina a terra, non tocchino il terreno durante la rotazione. Nelle versioni dotate di slitta verificare che queste appoggino sul lungo tutta la sua superficie - Inserire e bloccare le spine di sicurezza nei fori dei perni. Inserire le spine di sicurezza nei fori dei perni ed accertarsi che siano bloccate. In condizioni di forti pendenze inserire il terzo punto nell’asola - Posizionare la trattrice in una zona pianeggiante onde evitare il carico laterale della macchina sui tiranti. Prima di eseguire la regolazione fermare il motore e bloccare i freni |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Mascherina - Tuta di protezione - Scarpe antinfortunistiche - Guanti in crosta - Occhiali di protezione - Tappi preformati |