| ### ATTREZZATURE: CIMATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CESOIAMENTO E SCHIACCIAMENTO PROIEZIONI IMPIGLIAMENTO E TRASCINAMENTO RUMORE VIBRAZIONE POSTURE INCONGRUE |
| Procedure di lavoro | - L’operazione di collegamento deve avvenire in piano e con il trattore spento, prelevando la cimatrice dall’apposita struttura di ricovero - A trattore spento regolare manualmente la posizione relative delle lame per la configurazione desiderata agendo sui bulloni previsti per ciascun lato - I tubi idraulici sono dotati di innesti rapidi , l’utilizzo improprio o il loro danneggiamento, non impedisce più la fuoriuscita di fluido ad alta pressione che può provocare lesioni ed allergie oltre che rappresentare un prodotto inquinante disperso nell’ambiente. - Prestare attenzione a collegare i tubi verificando la corretta connessione e tenuta dell’innesto rapido per evitare la fuoriuscita di olio ad alta pressione - Eseguire le operazioni una alla volta in modo da verificare la corrispondenza logica del movimento della leva con il movimento della lama così da controllare il corretto collegamento idraulico - Accendere il trattore in uno spazio libero da ostacoli per familiarizzare e verificare tutte le possibili movimentazioni permesse dai pistoni al fine di qualificare come idonee le regolazioni fatte - A trattore spento liberare le lame dalle protezioni per eseguire il lavoro nel campo - Su strada ritrarre tutti i pistoni in modo da occupare la sagoma minore e più idonea alla circolazione - Tutte le operazioni di manutenzione vanno eseguite con motore del trattore spento - Le operazioni di manutenzione periodica ordinaria sono propedeutiche ed indispensabili per un buon e lungo funzionamento della macchina in condizioni di sicurezza. - La manutenzione ordinaria va eseguita ogni 50 ore di lavoro o per la messa a dimora per lungo periodo |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Tuta di protezione - Scarpe antinfortunistiche - Guanti in crosta - Occhiali di protezione - Otoprotettori |