| ATTREZZATURE: LAVATRICE ULTRASUONI |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTRICO (Utilizzo impianti ed attrezzature) |
| Procedure di lavoro | - L’apparecchio di lavaggio ad ultrasuoni in oggetto è finalizzato esclusivamente alla pulizia ad ultrasuoni di oggetti e liquidi. Non utilizzabile per lavare esseri viventi e piante! - Apparecchio utilizzabile solo da parte di personale istruito e nel rispetto delle presenti istruzioni per l'uso. I bambini non possono azionare il dispositivo. - Per ragioni di sicurezza l’apparecchio può essere allacciato soltanto ad una presa di corrente opportunamente collegata a terra accertandosi che le condizioni di allacciamento alla rete elettrica esistente corrispondano ai dati tecnici riportati sulla targhetta dell’apparecchio, con particolare attenzione per quanto riguarda la tensione di rete ed il valore di allacciamento alla rete elettrica stessa - Per la manutenzione e cura dell'apparecchio, qualora si sospetti che all'interno sia penetrata umidità, che vi siano guasti di funzionamento e dopo l'uso staccare la spina dalla presa di corrente. Apertura dell'apparecchio solo da parte di personale specializzato ed autorizzato - Pericolo d’incendio e di esplosione! In nessun caso è consentito sottoporre liquidi infiammabili al trattamento ad ultrasuoni direttamente nel bacino di lavaggio - Pericolo di bruciature ed ustioni! A seconda del tempo di funzionamento, la temperatura delle superfici dell'apparecchio, del liquido di lavaggio, del cestello e del prodotto trattato può aumentare notevolmente. - Gli apparecchi ad ultrasuoni in determinate circostanze possono provocare sensazioni uditive sgradevoli - Durante il funzionamento non introdurre le mani nel liquido di lavaggio, né toccare componenti che conducono gli ultrasuoni - Pericolo di scosse elettrice in caso di penetrazione di liquidi! Proteggere l’apparecchio da eventuali infiltrazioni. - Si raccomanda comunque di mantenere la superficie d’appoggio ed il corpo dell’apparecchio asciutti al fine di evitare infortuni elettrici e danni all’apparecchio stesso - Durante il processo di lavaggio ad ultrasuoni non introdurre le mani nella vasca! - Spegnere l’apparecchio prima di introdurre ed estrarre i pezz |
| Segnaletica |  |
| DPI | Scarpe di sicurezza (EN ISO 20345) |