| PROCEDURA OPERATIVA | ## LAVORI NELLA FOSSA DI ISPEZIONE INTERNA ALL’OFFICINA |
| --- | --- |
| REPARTI DI INTERESSE: | Addetti alle attività di officina |
| ATTIVAZIONE IN CASO DI: | Effettuazione di attività lavorative che prevedano l’accesso nella fossa di ispezione per la manutenzione / riparazione veicoli |
| EFFETTI DEL RISCHIO: | L’esecuzione delle attività potrebbe arrecare gravi danni all’operatore qualora il rischio venga a concretizzarsi. Il soggetto può essere esposto a rischi quali: Elettrocuzione Scivolamenti, inciampi, cadute Lesioni di gravità variabile Ustioni Disturbi muscolo-scheletrici Cesoiamenti e tagli Urti, colpi, impatti, schiacciamenti Proiezione materiali, frammenti, ecc. Incendio ed esplosioni Inalazione sostanze pericolose |
| MISURE DA ADOTTARE: | - Formare i lavoratori su tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, sull’uso corretto dei DPI e delle attrezzature, sulle procedure di sicurezza da adottare, sulle procedure di emergenza. - Tutti i lavoratori devo essere informati, addestrati e formati secondo quanto previsto dal D.lgs 81/2008 in base ai rischi connessi alle specifiche attività lavorative, sull’uso dei DPI e delle attrezzature impiegate. - Controllo del lavoro ovvero vigilanza costante da parte del preposto. - Chiedere sempre il permesso al preposto per svolgere lavori in fossa (pianificare le attività per ridurre il tempo di permanenza nella fossa) - L’operatore che accede in fossa di ispezione deve portare con sé un rilevatore portatile di gas (esposimetro, ossigeno, monossido di carbonio, vapori) oltre ad una radio per comunicare con l’operatore all’esterno. Qualora sia presente un’atmosfera potenzialmente contaminata abbandonare o non accedere nella fossa. - Non utilizzare attrezzature di lavoro che possono generare fiamme, scintille o calore elevato in prossimità di zone di lavoro in cui vengono utilizzati prodotti chimici infiammabili. - Disporre di attrezzature adeguate, compresi idonei DPI (occhiali EN 166, elmetto EN 397, eventuali otoprotettori EN 352, indumenti di protezione EN 13688/EN 13034, guanti EN 388/EN 374, scarpe di sicurezza EN 20345. - Per la manutenzione dei veicoli più leggeri adottare l’utilizzo di un ponte sollevatore al posto della fossa di ispezione. - Le fosse lunghe più di 5 metri per essere sicure devono essere dotate di una scala d’accesso su entrambi i lati, mentre nelle fosse che non superano i 5 metri di lunghezza può essere sufficiente una scala d’accesso e, oltre a questa, una scala di emergenza (con gradini antiscivolo senza intralci o ostacoli). - I gas di scarico dei veicoli devono essere captati al tubo di scappamento tramite tubazione flessibile apposite - È consigliabile prevedere delle guide ove posizionare la vaschetta di recupero durante lo svuotamento della coppa dell'olio. La vaschetta può essere dotata di tubo flessibile e rubinetto per lo svuotamento in una apposita canalizzazione che dalla fossa porta ad una vasca di raccolta. - È necessario prevedere una certa pendenza sul fondo della fossa e un pozzetto di raccolta in modo da facilitare la rimozione di eventuali liquidi sversati. - Per prevenire il rischio di incendio-esplosione, è necessario garantire un ricambio di aria mediante ventilazione artificiale (con almeno 25 ricambi d’aria/ora) in modo da impedire la formazione di miscele esplosive con l'aria. Il ricambio d'aria deve essere studiato in modo da evitare una eccessiva velocità dell'aria. Le bocchette per il ricambio d'aria possono essere incassate nelle pareti della fossa. In ogni caso è vietata l'aerazione della fossa tramite l'immissione di ossigeno. Tale sistema di ventilazione risulta utile soprattutto nel caso in cui si lavori con liquidi facilmente infiammabili, oppure se possano liberarsi sostanze dannose per la salute. - E' vietato svuotare i serbatoi di carburante all'interno della fossa. - Divieto di fumo all’interno della fossa di ispezione e nelle aree limitrofe (in generale nell’officina). - E' vietato eseguire lavori di saldatura a meno di 3 metri dalla fossa, salvo precauzioni particolari. - Installare delle prese elettriche in numero sufficiente e ripartirle adeguatamente lungo la fossa. - Le lampade di illuminazione devono essere protette in vetro e grado di protezione almeno IP55 e preferibilmente incassate nelle pareti della fossa. Devono anche essere presenti delle lampade per l'illuminazione di emergenza dello stesso grado di protezione. - Deve essere presente un circuito di asservimento che impedisca l’accensione degli elementi elettrici (illuminazione, attrezzature ecc.) quando il sistema di ventilazione artificiale non è attivo. In mancanza di questo circuito è necessario adottare severe misure anti-esplosione ogni qual volta si utilizzino dei liquidi facilmente infiammabili o siano possibili delle fuoriuscite di sostanze infiammabili. - Le luci elettriche devono garantire un’illuminazione sufficiente all’interno della fossa di ispezione. - Le pareti devono essere rivestite di materiale impermeabile di colore chiaro, resistente ai solventi, facilmente lavabile. - Per ridurre il rischio di cadute, il pavimento della fossa deve essere in materiale antiscivolo. - Per evitare di ingombrare il pavimento della fossa, si possono prevedere delle nicchie nelle pareti per appoggiare gli attrezzi di lavoro. - Dotare entrambe le estremità della fossa di scala rivestita di un prodotto antiscivolo per l'accesso. - Pulire il fondo della fossa e i mezzi di accesso, tanto spesso quanto è necessario per evitare l'accumulo di grasso e di olio. Per pulizia devono essere scelti solventi non nocivi ed evitare la benzina. - Predisporre una segnaletica in prossimità della fossa per segnalare la sua presenza. - Prevedere delle scanalature laterali lungo i bordi della fossa, idonee a ricevere parapetti reclinabili o altri dispositivi atti a coprire la fossa. - Quando l’automezzo non copre la buca della fossa, tale area necessita di una apposita copertura saldamente ancorata e/o di barriere per evitare il rischio di caduta degli operatori, delimitando la zona di pericolo con apposita segnaletica orizzontale (linea gialla / giallo nera). - Quando si eseguono dei lavori al di fuori della fossa, ci si deve mantenere a distanza di sicurezza dal bordo e, se necessario, deve essere possibile accedere in sicurezza al veicolo tramite gli elementi di copertura della fossa e degli ausili di salita. - E’ vietato saltare dentro la fossa. - Garantire kit di primo soccorso e presidi antincendio nelle vicinanze della fossa. - Effettuare controllo periodico degli impianti di ventilazione e sulla strumentazione di rilevazione gas. - Effettuare manutenzione delle attrezzature e dei DPI come previsto da libretto di uso e manutenzione. - Divieto di accensione motore durante la permanenza in fossa (il preposto deve vigilare che tale misura venga rispettata). - In caso di malore o infortunio/emergenza dentro la fossa, il lavoratore presente all’esterno deve: - Lanciare l’allarme (verbale o con dispositivi presenti) e attiva i soccorsi esterni; - Avvisare immediatamente il datore di lavoro; - Non deve entrare nella fossa se non è garantita la sicurezza; - Valuta da bordo fossa lo stato della persona (coscienza, respirazione, traumi); - Verifica l’assenza di gas, carenza di ossigeno o l’assenza di atmosfere esplosive (con rilevatore); - Interrompere le attività e mettere in sicurezza l’area (es. distacco energia); - Se l’intervento è sicuro, i soccorritori formati e addestrati accedono con DPI idonei (elmetto, guanti, occhiali, indumenti di protezione, calzature di sicurezza) ed effettuano il recupero manuale (qualora non ci siano segni di trauma spinale/cranico evidenti, altrimenti non muovere l’operatore in attesa di soccorsi). - Qualora venga effettuato il recupero manuale servono almeno due operatori (idealmente tre) e stabilire una modalità di presa sicura. Se possibile usare triangolo d’evacuazione, barella morbida o fune a cappio sotto le spalle. Coordinarsi verbalmente: uno dà il comando, gli altri sollevano. Evitare strattoni bruschi, movimenti laterali o torsioni del corpo della vittima. Sollevare dritti con la schiena eretta, usando la forza delle gambe. Se possibile, posizionare una tavola rigida o tavola spinale lungo la parete interna della fossa per facilitare la risalita. In alternativa, usare una scala già presente o far passare il corpo da un’estremità della fossa, dove il bordo è più basso o accessibile. In mancanza di ausili, i soccorritori possono sollevare la persona a livello del bordo e un terzo soccorritore dall’alto la afferra e aiuta a tirarla fuori. - Attendere i soccorsi fornendo tutte le informazioni disponibili. - Se necessario, iniziare le manovre salvavita (RCP) da parte di personale formato. - Eseguire prove periodiche simulate di estrazione (esercitazioni d’emergenza) |