| PROCEDURA OPERATIVA | ## RIFORNIMENTO SERBATOI ATTREZZATURE CON CARBURANTI LIQUIDI |
| --- | --- |
| REPARTI DI INTERESSE: | Addetti all’uso di attrezzature alimentate con carburanti liquidi |
| ATTIVAZIONE IN CASO DI: | Attività di rifornimento serbatoi mezzi e attrezzature con carburanti liquidi |
| EFFETTI DEL RISCHIO: | I carburanti liquidi, nelle condizioni d'impiego normalmente previste, non presentano pericoli immediati per la salute, tuttavia, nella loro manipolazione, è opportuno adottare alcune precauzioni al fine di prevenire possibili effetti avversi. L’esposizione a questi prodotti può avvenire per tre vie: Esposizione cutanea (pelle, occhi e mani) Eventuale ingestione accidentale Inalazione di fumi di carburanti ed eventuali prodotti della combustione Essendo l’attività di rifornimento delle attrezzature a motore endotermico effettuata saltuariamente in funzione delle attività aziendali programmate, l’esposizione al rischio è da considerarsi insussistente ovvero assimilabile ad un livello di esposizione associabile alla popolazione civile. |
| MISURE DA ADOTTARE: | Si adottano le presenti misure al fine di ridurre ulteriormente l’esposizione ovvero il rischio: - Durante la fase di rifornimento presso stazione di servizio, affidare le attività al personale addetto - Prima di avviare il rifornimento autonomamente con pistola erogatrice, dotarsi di guanti usa e getta, prelevare e inserire la pistola nella bocca del serbatoio, avviare il rifornimento automatico ove presente, allontanarsi dal punto di erogazione sino a completamento. - L'operazione di rifornimento deve avvenire dopo l'arresto del motore dell’attrezzatura. - È assolutamente vietato il rifornimento durante lo scarico dei prodotti al serbatoio. - Il motore dell’attrezzatura potrà essere avviato solo al termine del rifornimento ovvero a serbatoio chiuso. - Qualunque manipolazione di carburante deve avvenire previa dotazione dei DPI previsti (guanti EN 374, indumenti di protezione, ecc.). - Eventuali recipienti metallici adibiti al trasporto di liquidi infiammabili non devono essere riempiti completamente. - Il travaso manuale deve essere sempre limitato il più possibile; in tali casi, l’operatore si posiziona spalle al vento e con serbatoio dislocato frontalmente (favorendo l’evacuazione dei fumi di carburante). |