| PROCEDURA OPERATIVA | ## ATTIVITA’ DI RIPULITURA ALBERI A TERRA |
| --- | --- |
| REPARTI DI INTERESSE: | Addetti alle operazioni di manutenzione del verde Eventuale personale presente nell’area di lavoro |
| ATTIVAZIONE IN CASO DI: | Avvio attività lavorative che prevedono ripulitura vegetazione a fusto a terra |
| EFFETTI DEL RISCHIO: | Il rischio in questione è collegato alla ripulitura di alberi a fusto di grandezza variabile precedentemente abbattuti o a terra. L’esecuzione delle attività potrebbe arrecare gravi danni all’operatore qualora il rischio venga a concretizzarsi. Il soggetto può essere esposto a rischi quali: Lesioni di gravità variabile Cesoiamenti e tagli Schiacciamenti Danni conseguenti alle interferenze Rumore e vibrazioni (connesse all’uso delle attrezzature da taglio) |
| MISURE DA ADOTTARE: | Misure e metodi di lavoro da adottare per la ripulitura di alberature con attrezzature da taglio (esempio motosega). L’operatore inizia ad effettuare le operazioni previste quali sramatura ovvero rimozione dei rami dal tronco della pianta; successivamente si procede con la depezzatura o sezionatura ovvero la suddivisione della pianta in porzioni più piccole. Infine, si provvede alla potatura della pianta. Prima di avviare le lavorazioni sarà importante: - Segnalare e interdire l’area di lavoro - Assegnare le lavorazioni al solo personale informato, formato e addestrato alle attività - Ordinare l’area di lavoro per quanto possibile, rimuovendo tutti gli impedimenti e ingombri che potrebbero influire nelle lavorazioni - Attuare misure di prevenzione e protezione previste compresa la dotazione dei necessari dispositivi di protezione collettiva e individuale |
| FASI PROCEDURALI: | FASE 1 – SRAMATURA Si definisce sramatura l’operazione di distacco dei rami dal tronco. Il taglio dei rami deve essere realizzato rasente il tronco e sotto corteccia per facilitare l’eventuale successiva scortecciatura. La sramatura è bene sia effettuata con motosega leggera, munita di barra corta, diversa da quella usata per l’abbattimento che è poco maneggevole e quindi riduce la produttività del lavoro di sramatura. Nel caso delle conifere, secondo il diametro del ramo all’inserzione e della disposizione sul fusto, possono essere adottati metodi di sramatura differenti: Rami con diametro minore di 3 cm: Distribuiti in palchi ravvicinati o irregolarmente sul fusto, si usa il metodo a oscillazione. Per tagliare i rami è sufficiente far oscillare la barra della motosega, facendo scorrere il corpo macchina sul tronco. L’oscillazione ha un’ampiezza tale da interessare una lunghezza di circa 1m. Rami con diametro compreso fra 3 e 5 cm: I rami si trovano in palchi, viene usato il metodo a leva. I rami vengono tagliati uno alla volta, utilizzando la barra come una leva e facendo perno sul corpo macchina appoggiato sul tronco. Rami con diametro superiore a 5 cm: Essendo la massa dei rami elevata, è opportuno prima sezionare i rami a 50-60 cm dall’inserzione sul tronco, e poi effettuare la sramatura. Qualunque sia il metodo adottato, vengono dapprima tagliati i rami che si trovano superiormente, su tre quarti della superficie del tronco. Solo dopo aver girato il tronco o il fusto, l’operazione può essere ultimata. Latifoglie: Soprattutto se dotate di rami molto grossi, è opportuno iniziare la sramatura partendo dall’esterno della chioma e procedendo a spirale verso la parte interna, operando progressivamente sulle varie branche. In ogni caso si deve considerare con attenzione il grado di tensione presente nei rami, in modo da evitare che la barra della motosega sia bloccata nel taglio e da impedire eventuali impatti dei rami contro l’operatore. FASE 2 – DEPEZZATURA O SEZIONATURA È l’operazione di suddivisione dei fusti o dei rami interi. Tramite la depezzatura i fusti o i rami sono divisi in pezzi (toppi da sega, tondelli, tronchetti ecc.), con un taglio perpendicolare al loro asse. Quest’operazione è eseguita in modi diversi secondo le tensioni che si creano all’interno del tronco in rapporto alle dimensioni del tronco e a come esso appoggia sul terreno. Per evitare spaccature nei tronchi che possono comportare la perdita di valore degli assortimenti, il taglio di sezionatura inizia con un’incisione nella parte compressa. Prima che tensioni facciano richiudere il taglio, si estrae la barra della motosega si completa la sezionatura, effettuando un taglio nella parte in trazione, complanare al primo. Quando il diametro del tronco è superiore alla larghezza della barra, dopo aver effettuato il taglio nella parte compressa, è conveniente praticare un taglio di riduzione sul lato opposto a quello in cui si trova l’operatore, agendo con la motosega azionata in verticale. Dopodiché, inclinando la motosega, si completa il taglio nella parte in trazione. Per depezzare piccoli quantitativi di legna, viene spesso adoperato il cavalletto (figura sottostante). Si tratta di una struttura costruita con diversi materiali (legno, ferro, alluminio, ecc.), atta a trattenere singoli tondelli o fasci di tondelli di diametro ridotto, in modo da poterli depezzare con la motosega, in lunghezze conformi all’uso domestico (stufe, caminetti, forni). Nell’uso del cavalletto è bene porre attenzione che la legna sia ben sistemata e bloccata, poiché eventuali ed improvvisi rotolamenti per effetto del movimento della catena tagliente potrebbero causare il rimbalzo della barra della motosega. Nel caso si utilizzi un cavalletto in metallo, è opportuno prestare attenzione a non urtare la struttura del cavalletto con la catena in movimento al fine di evitare fenomeni di rimbalzo. Sarebbe buona norma che le parti del cavalletto più a rischio di entrare in contatto con la catena della motosega fossero, se non costruite, almeno rivestite in legno di spessore in grado di dare buona sicurezza. FASE 3 – POTATURA Per potatura si intende la pratica con la quale vengono recisi i rami nelle piante in piedi. Per questa operazione è senza dubbio conveniente l’uso delle motoseghe leggere, sia per questioni di affaticamento che per motivi di sicurezza del lavoro. Nel caso di recisione di piccoli rami, è sufficiente un unico taglio praticato dall’alto verso il basso, mentre per rami di una certa dimensione (oltre i 5 cm) e con folta chioma in punta, e quindi soggetti a tensioni interne, è bene praticare prima un taglio nella zona compressa e, quindi, terminare il taglio nella zona in trazione. Questo modo di operare impedisce che avvengano brusche e pericolose scosciature, bloccaggio della barra nel taglio e perdite di controllo della motosega. Con rami di diametro notevole, superiore a 15 cm, è opportuno praticare nella zona compressa una vera e propria tacca di direzione per poi terminare il taglio dalla parte opposta, lasciando una zona non tagliata che funge da cerniera e rende più sicuro il distacco del ramo. |