| PROCEDURA OPERATIVA | ## attivita’ in smart working |
| --- | --- |
| REPARTI DI INTERESSE: | Addetti alle operazioni di natura intellettuale (ufficio e assimilabili) |
| ATTIVAZIONE IN CASO DI: | Avvio attività lavorative di natura intellettuale svolte da remoto in modalità agile. |
| EFFETTI DEL RISCHIO: | Lo smart working (lavoro agile) è definito quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro rimane responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Per tale motivo, di seguito sono indicate le principali procedure di lavoro da adottare durante lo svolgimento delle attività in modalità “smart working”. Il rischio in questione è associato ai seguenti fattori: Condizioni inadeguate di illuminazione Impegno visivo ravvicinato e costante Condizioni ambientali sfavorevoli Postazioni di lavoro inadeguate Mantenimento di posizioni fisse Contatto con attrezzature e impianti alimentati con energia elettrica Generalmente gli operatori sono esposti a: Affaticamento visivo (astenopia) Disturbi muscolo – scheletrici Stress Elettrocuzione (in caso di malfunzionamenti e utilizzo errato attrezzature / impianti) |
| MISURE DA ADOTTARE: | POSIZIONE DA ASSUMERE - Adottare una postura rilassata (il tronco sullo schienale tra 90°e 110°). - Le gambe devono essere mantenute a circa 90° per ridurre l’affaticamento e facilitare la circolazione. - I piedi devono essere ben poggiati a terra o sul poggiapiedi. - Le braccia devono essere piegate a circa 90 e gli avambracci appoggiati nello spazio fra bordo tavolo e tastiera (15 cm). - La distanza tra occhi e monitor deve essere di 50 / 70 cm. - Il bordo superiore del monitor deve essere posto all’altezza degli occhi o leggermente sotto (0-10 cm.) INTERVENTI SU POSTAZIONE DI LAVORO: - Deve essere adeguatamente illuminata e deve essere garantito un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente. - Deve essere sistemata in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo. - Deve essere ben dimensionata e allestita in modo tale da permettere cambiamenti di posizione. - Deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. - Di colore neutro preferibilmente chiaro e opaco (possibilmente non bianco). - Deve avere dimensioni sufficienti per permettere una disposizione delle attrezzature flessibile. - Il sedile utilizzato deve essere stabile, permettere una certa libertà di movimento ed una posizione comoda. - Il sedile deve avere altezza regolabile. Lo schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione. - Gli spazi nelle immediate vicinanze della postazione di lavoro devono essere mantenuti liberi da ostacoli. - Evitare attività lavorative in ambienti in cui sono presenti rumori fastidiosi. - I mobili devono essere mantenuti puliti ed in buone condizioni, senza difetti o schegge. Si deve verificare l’assenza di spigoli vivi e di parti sporgenti e/o taglienti. - Scegliere una stanza con tinteggiature delle pareti di colore chiaro ed opaco (riduzione dei fenomeni di interferenza del colore della luce). INTERVENTI SU VIDEOTERMINALE - La tastiera del computer deve essere inclinabile per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani. - Il mouse deve garantire una buona impugnatura (ergonomica) ed essere “manovrato” avendo cura di poggiare l’avambraccio al piano di lavoro. - Il videoterminale deve essere di recente costruzione e lo schermo del tipo a cristalli liquidi. - Il videoterminale deve avere caratteri definiti e leggibili. INTERVENTI SUL MICROCLIMA - La temperatura e l’umidità dell’aria nei locali deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro. - È necessario garantire un adeguato ricambio di aria con mezzi naturali. - Le attrezzature di lavoro presenti negli uffici non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori. GESTIONE PAUSE - Deve essere prevista almeno una pausa di circa 15 minuti ogni 2 ore di utilizzo del videoterminale. - In alternativa, si possono prevedere pause brevi ma più frequenti, durante tutta la durata dell’attività lavorativa. INFORMAZIONE E FORMAZIONE - Tutti i lavoratori devono essere informati e formati circa le corrette modalità di svolgimento delle attività in modalità “smart working”. GESTIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONDUTTORI - Gli impianti di alimentazione elettrica devono essere conformi alla normativa. Per tale motivo è necessario essere in possesso della dichiarazione di conformità rilasciata dall’istallatore. - Devono essere dotati di tutti i dispositivi di sicurezza attivi e passivi (messa a terra, protezione contro i contatti diretti, interruzione differenziale, ecc.) - In caso di pulizia delle apparecchiature elettriche è necessario staccare preventivamente la spina di alimentazione e non usare panni bagnati. - Nell’inserire e disinserire le spine dalle prese è necessario impugnare l’apposito involucro esterno e non tirare mai il cavo elettrico. - Non utilizzare mai multiprese tipo triple collegate ad altre prese. In questo caso si determina un carico eccessivo sul primo collegamento. - Eventuali guasti devono essere segnalati tempestivamente al personale specializzato. - I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l’alimentazione di computer ed altre apparecchiature elettriche devono essere posizionati in modo che non siano di intralcio. - Non depositare materiali infiammabili nelle immediate vicinanze dei componenti dell’impianto elettrico. |