| ### ATTREZZATURE: ABBACCHIATORE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE IMPIGLIAMENTO DEGLI INDUMENTI PROIEZIONI DI SCHEGGE/MATERIALE RUMORE VIBRAZIONI |
| Procedure di lavoro | - Al momento dell’avvio, se viene rilevata una grande vibrazione, fermare immediatamente la macchina e controllare l’assemblaggio e il serraggio del pettine. Se questa importante vibrazione persiste, interrompere immediatamente la macchina e contattare il rivenditore più vicino. Si raccomanda inoltre di conservare il sacchetto di protezione della macchina per poterlo riutilizzare quando la rispedirete in fabbrica o al punto vendita per eventuali controlli. - Per il trasporto, lo stoccaggio, la riparazione, la manutenzione della macchina o qualsiasi altra operazione di fuori delle operazioni relative alla funzione dello strumento, scollegare la macchina è essenziale. - L’uso di apparecchi elettrici comporta sempre un certo grado di rischio di scossa elettrica o generazione di fiamme. Al fine di ridurre tale rischio, si raccomanda di rispettare alla lettera le presenti istruzioni - Quando l’unità è accesa, ricordate sempre di tenere le mani lontane dalla testa dello strumento utilizzato. - Evitare di lavorare se vi sentite stanchi, indisposti o sotto sforzo. - Indossare indumenti di sicurezza consigliata specificamente per ogni accessorio. - Non lasciare mai l’apparecchio abbandonato alla portata di minori o non-addetti. - Non usare mai l’apparecchio in presenza di rischio di incendio o esplosione, di gas o liquidi infiammabili. - Non maneggiare mai il carica-batteria tenendolo per il cavo e non tirare mai il cavo per staccare la spina. - Proteggere il cavo da fonti di calore, olio o spigoli vivi e taglienti - Le estensioni pali sono realizzati in carbonio, che conduce l’elettricità. Non utilizzarli vicino a punti di fornitura di energia elettrica o fili elettrici. - Non utilizzare mai l’apparecchio di notte o in condizioni di scarsa visibilità senza disponibilità di adeguata illuminazione. - Assicurarsi che la zona di lavoro sia sempre pulita e in ordine. Il disordine sul posto di lavoro aumenta il rischio di incidenti e pericoli. - Tenere sempre conto delle condizioni ambientali. Non esponete mai l’apparecchio a pioggia, acqua, umidità e brina. - Controllate che l’ambiente di lavoro sia sempre ben illuminato e che sussistano le condizioni di visibilità regolamentari. Non usate mai apparecchi elettrici o elettronici in presenza di liquidi o gas infiammabili. - Pericolo di scariche elettriche. Evitate ogni contatto corporeo con corpi o superfici collegate a massa come per esempio il carica-batterie, riduzioni, multiprese ecc... - Proteggere l’apparecchio da uso non autorizzato. Non consentire l’uso ai non addetti! - Conservare l’attrezzatura in un luogo sicuro. Dopo l’uso riporre l’attrezzatura in un luogo asciutto, al chiuso, nel suo imballaggio originale e lontano dalla portata dei bambini. - Indossare abbigliamento da lavoro. Evitare assolutamente di indossare abiti svolazzanti, gioielli e accessori che potrebbero incepparsi nelle parti mobili dell’apparecchio. In caso di lavori all’aperto, si raccomanda l’uso di guanti di gomma e scarpe con suola anti-sdrucciolo. I capelli lunghi vanno legati dietro la nuca e protetti adeguatamente. - Indossare occhiali di sicurezza. Se l’ambiente o il tipo di lavoro da eseguire comportano lo sviluppo di polveri, utilizzare sempre una maschera od occhiali di protezione. - Attenzione al cavo di alimentazione. Non trascinate mai l’apparecchio tirandolo per il cavo e non tirate il cavo per staccare la spina dalla presa. Assicuratevi che il cavo non sia mai a contatto con fonti di calore, oli o spigoli vivi. - Cura quotidiana. Abbiate sempre cura dell’attrezzatura e controllate periodicamente lo stato della scheda elettronica e del cavo di alimentazione. In caso di anomalie o danni visibili, rivolgetevi subito alla vostra assistenza specializzata. Assicuratevi che l’apparecchio non sia mai sporco di olio o grasso residuo. - Dopo ogni intervento di manutenzione e prima dell’uso. Controllare di aver prima rimosso chiavi e altri attrezzi usati per la riparazione/regolazione. Controllare lo stato dell’apparecchio - Prima di ogni uso verificare attentamente lo stato di perfetto funzionamento di ogni dispositivo di sicurezza o la presenza di pezzi danneggiati o non in ordine. - Ricorrere sempre a tecnici specializzati per le vostre riparazioni Questo apparecchio corrisponde in pieno a tutte le norme di sicurezza in vigore. - Ogni qualsiasi intervento di manutenzione deve essere assolutamente eseguito da personale tecnico specializzato. Utilizzare solo parti di ricambio originali. L’uso di ricambi non originali può essere causa di rischi e pericoli per l’utilizzatore. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta da lavoro (EN 340) - Otoprotettori - Occhiali o visiera - Maschera antipolvere FFP2 - Casco protettivo (UNI EN 397) |