| ### ATTREZZATURE: ASPIRATORE INDUSTRIALE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | SCIVOLAMENTI, INCIAMPI, CADUTE PROIEZIONI DI MATERIALI E SCHEGGE RUMORE E VIBRAZIONI |
|  | - Attenersi sempre alle istruzioni per l'uso e alle norme di sicurezza descritte nel libretto di istruzioni - Non aspirare mozziconi di sigaretta accesi e/o sostanze infiammabili - Non aspirare sostanze che mescolandosi con l’aria possono dare origine ad esplosioni - Non operare in ambienti saturi di gas esplosivi o vapori di prodotti chimici tossici - Non aspirare sostanze tossiche prima di aver verificato l’idoneità dei filtri a cartuccia - Non accedere alle parti elettriche senza aver disinserito la spina dalla presa di corrente - Non modificare in nessun modo l’aspiratore - Verificare che l’aspiratore non abbia subito urti o danneggiamenti - Non avviare l’aspiratore in caso di anomalia vera o presunta - Verificare che l’interruttore non sia danneggiato o usurato - Utilizzare capi antinfortunistici - non avvicinarsi alla macchina nella zona della bocca di aspirazione con capi slacciati, rotti o altro che potrebbero essere facilmente risucchiati - Accertarsi che i filtri siano presenti e comunque efficienti. - Non eseguire interventi di riparazione sulla macchina senza autorizzazione del costruttore - Per le normali operazioni di pulizia non utilizzare benzine o solventi ma detergenti idonei ai materiali dell’aspiratore - Per la movimentazione non tirare mai la macchina dal cavo di alimentazione o dal tubo flessibile - Non dirigere mai la bocca o il tubo di aspirazione verso persone o animali - Proteggere l’aspiratore dalla pioggia - Qualsiasi intervento di manutenzione deve sempre essere eseguito da personale autorizzato e a macchina ferma con spina disinserita dalla presa di rete elettrica - Si fa divieto al personale non autorizzato di utilizzare l’aspiratore - Ogni intervento di manutenzione e pulizia dell’aspiratore deve SEMPRE essere eseguito a macchina spenta, scollegata dalla rete elettrica |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Tuta da lavoro - Maschera antigas/polvere (secondo le lavorazioni) - Occhiali di protezione EN166 |