| ### ATTREZZATURE: BANCONE REFRIGERATO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) LESIONI USTIONI |
| Procedure di lavoro | - Non posizionare il mobile ed esporlo direttamente ai raggi solari; evitare esposizione ad illuminazione ad incandescenza ad alta intensità, forni di cottura, o di riscaldamento. - Non posizionare il mobile vicino ad aperture in corrente d’aria, tipo finestre o porte o ventilatori, o condizionatori dell'aria. - Non ostruire le prese d’aria dell’unità refrigerante incorporata. - Non appoggiare alcun tipo di materiale, scatoloni o altro, lasciando libero tutto l’intero perimetro del mobile in modo che vi sia ricircolo d’aria. - Non appoggiare sul piano di lavoro e/o sul vassoio di esposizione prodotto caldo e/o pentole calde - Non posizionare il mobile frigorifero all’interno di un locale ad alta umidità relativa - Non posizionare il mobile frigorifero dentro una nicchia chiusa o a ridosso del muro, in quanto non essendoci ricircolo d’aria l’unità refrigerante potrebbe non funzionare. - Tutte le operazioni di pulizia devono essere eseguite con unità ferma, togliendo tensione sia al banco refrigerato che all'unità condensatrice. - Si consiglia di eseguire le operazioni di pulizia utilizzando guanti da lavoro - Fare attenzione, durante le operazioni di pulizia della vasca del banco frigorifero, una volta rimossi i piani di esposizione su cui è esposta la merce, bisogna porre attenzione a non ferirsi con le alette dell'evaporatore che, visto il loro spessore è ridotto sono taglienti; è consigliabile l'uso di guanti da lavoro. - Attenzione non danneggiare e piegare le alette dell'evaporatore ed i tubi del fluido refrigerante. - Fare attenzione anche ai contorni delle placche espositive. - La manutenzione di un banco adibito alla conservazione di prodotti quali carne, salumi e latticini, deve includere almeno una pulizia periodica settimanale della zona di carico per prevenire lo sviluppo e l'accumulo di batteri. - Un lavaggio settimanale è raccomandato per il fondo della vasca specialmente per i mobili soggetti a fuoriuscite di liquidi o di altri detriti di alimenti. Va fatta pulizia con detergente anche nelle zone esterne che circondano l'area espositiva: serve a mantenere il banco presentabile e previene la formazione di sporcizia - L'installazione ed i collegamenti elettrici devono essere eseguiti attenendosi alle norme elettriche vigenti in materia. Tali lavori saranno eseguiti da personale specializzato ed abilitato secondo le normative di legge vigenti - La spina elettrica del mobile frigorifero deve sempre essere collegata ad una presa fissa. È vietato collegare la spina elettrica del mobile ad una prolunga e/o o riduttore. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti (durante le operazioni di pulizia e manutenzione) |