| ### ATTREZZATURE: CESTELLO ELEVATORE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CADUTA DALL’ALTO DELL’OPERATORE CADUTA DI MATERIALI O ATTREZZI DALL’ALTO ELETTROCUZIONE PER LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE RIBALTAMENTO CESTELLO PER MANOVRE INCAUTE |
| Procedure di lavoro | A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: - La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa - I costruttori devono richiedere il collaudo dell'apparecchiatura all'ufficio competente dell'ISPESL - I ponti devono portare ben visibili la targa dell'immatricolazione - Le apparecchiature che sono costruite ed utilizzate sia come cestelli elevabili che come gru su autocarro devono essere omologati dall'Ispesl sia come gru che come ponte sviluppabile su carro. - Si deve comunicare l'ubicazione dell'apparecchio all'organismo competente per territorio per le verifiche periodiche che hanno periodicità annuale. - Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazione civile - E' ammessa sulla piattaforma di lavoro l'installazione di apparecchi di sollevamento di portata ridotta, a condizione che il carico di servizio dello stesso non superi il 20% della portata nominale della piattaforma e non superi i 200 Kg. (Allegato V, Parte II, Punto 3.1 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Verificare che la piattaforma sia dotata su tutti i lati di una protezione rigida costituita da parapetto di altezza non inferiore a 1 m, dotata di corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede - Verificare le dimensioni della superficie della piattaforma di lavoro, che deve avere un'area non inferiore a 0,25 mq per la prima persona con incrementi non inferiori a 0,35 per ogni persona in più - La dimensione minima trasversale non deve essere inferiore a 0,5 m - Verificare che la piattaforma sia fornita di dispositivo di autolivellamento in modo da poter rimanere in posizione orizzontale in qualsiasi condizione di lavoro - Verificare il buon posizionamento degli stabilizzatori su terreno solido o pianeggiante - Verificare la presenza di cartelli con indicazione della portata massima - Verificare la presenza dei dispositivi di sicurezza, in particolare (Allegato V Parte I Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09): - il dispositivo di fine corsa per sfilamento del braccio telescopico. limitatori di carico e di momento; - dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo carico; - dispositivo che provoca l'arresto automatico del cestello per mancanza di forza motrice in caso di rottura dei tubi flessibili di addizione dell'olio. - Verificare il funzionamento dei dispositivi di segnalazione e di avvertimento acustici e luminosi - Verificare che ci sia la duplicazione dei comandi - L'operatore sulla piattaforma deve avere a disposizione tutti i comandi di manovra normale, escluso l'azionamento degli stabilizzatori; questi comandi hanno la precedenza rispetto a quelli a terra che possono essere azionati solo per emergenza dopo aver tolto la precedenza ai comandi della piattaforma - Verificare che il passaggio per l'accesso alla piattaforma sia dotato di chiusura non apribile verso l'esterno e tale da ritornare automaticamente nella posizione di chiusura - Verificare che sia stata interdetta la zona di lavoro del cestello (Allegato V Parte II Punto 3.4.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Verificare che lo spazio sopra, sotto e lateralmente alla piattaforma sia libero prima di effettuare qualsiasi movimento - Non utilizzare la macchina in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I dell’Allegato IX del D.lgs. n.81/08 (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Non utilizzare l'apparecchio in presenza di vento forte - Utilizzare l'attrezzatura rispettando altezza e portata massima (persone e attrezzature) stabilita dal costruttore ed indicata nella tabella sulla piattaforma - Evitare di collocare scale, gradini o altri oggetti simili sul pavimento della piattaforma per aumentarne l'altezza - Evitare di salire sul cestello già sviluppato o scendere da esso non ha raggiunto la posizione di riposo - Effettuare sempre le manutenzioni alla macchina previste dal libretto di uso e manutenzione, in particolare controllare al termine del lavoro i dispositivi di sicurezza. (Allegato V, Parte I, Punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - E’ vietato (Allegato V Parte I Punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) : - pulire oliare o ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto delle macchine - compiere su organi in moto operazioni di riparazione o registrazione - procedere a qualsiasi riparazione senza avere ottenuto il permesso dei superiori. - Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20344) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta Di protezione (UNI EN 340) - Casco protettivo (UNI EN 397) - Mascherina antipolvere (UNI EN 149) - Imbracatura e cintura di sicurezza (UNI EN 361/358) |