| ### ATTREZZATURE: CUTTER PROFESSIONALE PER ALIMENTI |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) URTI, COLPI, IMPATTI, SCHIACCIAMENTI ABRASIONI, TAGLI, CESOIAMENTI |
| Procedure di lavoro | - La macchina è prevista per essere condotta da un solo operatore addestrato ed edotto sui rischi residui; - L'operatore deve possedere almeno l'età minima prevista dalle leggi sociali nell'ambito del lavoro - L’operatore deve aver fruito della necessaria preparazione tecnica almeno da un operatore più esperto che lo abbia preliminarmente addestrato all'uso corretto della macchina - La macchina non deve essere fatta funzionare con parametri diversi da quelli riportati nella tabella delle caratteristiche tecniche - Le lame non devono essere fatte funzionare a vuoto - Non manomettere o deteriorare volutamente né rimuovere o nascondere le etichette - È vietato spostare la macchina quando è allacciata all’alimentazione elettrica - È vietato tirare il cavo di alimentazione elettrica o la macchina per scollegare la spina di alimentazione - È vietato porre dei pesi sulla macchina o sul cavo di alimentazione elettrica - È vietato posizionare il cavo di alimentazione elettrica su parti taglienti o con pericolo di ustione - È vietato l’impiego della macchina con il cavo di alimentazione elettrica od i dispositivi di comando danneggiati e non integri - È vietato lasciare la macchina spenta con il cavo di alimentazione elettrica allacciato alla spina di alimentazione - È vietato lasciare la macchina caricata incustodita - È vietato posizionare la macchina sopra oggetti diversi da un banco di lavoro impiegato nel settore alimentare di altezza compresa tra 900 - 1100mm dal piano di calpestio - È vietato infilare qualsiasi tipo di oggetto sotto il basamento della macchina o posizionare panni o altro tra i piedini di appoggio della macchina ed il banco di lavoro - È vietato l’impiego di sostanze infiammabili, corrosive o nocive per la pulizia, - È vietato immergere la macchina in acqua o altri liquidi; - È vietato l’impiego a personale non autorizzato e con vestiario diverso da quello indicato per l’uso, - È vietato introdurre nella bocca di carico, prodotti od oggetti aventi caratteristiche diverse da quelle indicate nell’uso normale, quali per es. Ossa, carne congelata, prodotti non alimentari, od altri oggetti quali sciarpe, etc…, - È vietato introdurre nella zona di taglio entro la vasca e nella bocca di scarico, le mani o qualsiasi altre parte del corpo, per rimuovere il prodotto alimentare tagliato; - È vietato rimuovere il coperchio bloccato alla vasca e la vasca bloccata alla macchina durante la lavorazione della macchina o comunque quando è stato depositato del prodotto alimentare da lavorare, - È vietato durante il funzionamento tentare di aprire o sollevare il coperchio o la vasca, rovesciare o ribaltare la macchina; - È vietato sbloccare il coperchio bloccato alla vasca o sbloccare la vasca bloccata alla macchina sia durante la lavorazione e comunque prima di 5 sec dal comando di arresto della macchina, - È vietato il funzionamento con i ripari di protezione fissi e mobili non bloccati correttamente o asportati; - È vietata la parziale rimozione delle protezioni e delle segnalazioni di pericolo. - È vietato il funzionamento senza che siano stati adottati da parte dell’utilizzatore tutti i provvedimenti circa l’eliminazione dei rischi residui, - È vietato fumare od usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza, - Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza della macchina non devono essere rimossi - Qualora essi debbano essere rimossi per esigenze di manutenzione straordinaria dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva. - La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno resa necessaria la loro temporanea rimozione. - Tutti i dispositivi di protezione e di sicurezza della macchina, sia elettrici che meccanici, devono essere mantenuti in condizioni di perfetta e costante efficienza. - Le operazioni di montaggio / smontaggio di qualsiasi organo della macchina vanno effettuate a macchina ferma e con la spina scollegata dalla presa, ovvero con il dispositivo di sezionamento in OFF. - E’ vietato pulire a mano gli organi e gli elementi in moto - Tutti gli interventi di pulizia devono essere messi in atto solo ed esclusivamente, dopo aver scaricato la macchina con il prodotto alimentare in lavorazione ed averla isolata dalla fonte di alimentazione elettrica e di energia esterne. RISCHI RESIDUI - Per qualsiasi evenienza l'operatore non deve mai tentare di aprire o rimuovere un riparo fisso o mobile o manomettere un dispositivo di sicurezza. - Nella fase di attrezzaggio, di manutenzione, di sostituzione degli utensili e di pulizia, e durante tutte le ulteriori operazioni manuali che avvengono introducendo le mani o altre parti del corpo nelle aree pericolose della macchina, permane un rischio residuo dovuto soprattutto a: - 1. urti con parti costruttive della macchina, - 2. strisciamento e/o abrasione con parti ruvide della macchina, - 3. puntura con le parti appuntite, - 4. taglio con parti affilate degli utensili. - Inoltre nella fase di carico, che avviene anche introducendo le mani entro le aree pericolose della macchina, permane un rischio residuo dovuto soprattutto a taglio con parti affilate degli utensili. - Inoltre nella fase di pulizia o sblocco dei pezzi incastrati nelle lame che avviene anche introducendo le mani in prossimità egli utensili di taglio, permane un rischio residuo dovuto soprattutto a taglio con parti affilate degli utensili. - L’operatore ed il manutentore devono essere addestrati per l'intervento connesso alle operazioni manuali con ripari aperti, devono essere istruiti sui conseguenti rischi connessi e devono essere autorizzati da persona responsabile e devono impiegare adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti antitaglio a cinque dita |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) |