| ### ATTREZZATURE: EQUILIBRATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CONTATTO CON GLI ORGANI IN MOVIMENTO URTO, FERITE SCHIACCIAMENTO |
| Procedure di lavoro | - L’equilibratrice deve essere usata esclusivamente da personale autorizzato e addestrato in modo adeguato. - L’equilibratrice non deve essere utilizzata per usi diversi da quanto specificato nel manuale. - L’equilibratrice non deve essere in alcun modo modificata, ad eccezione di modifiche approntate esplicitamente dal costruttore - I dispositivi di sicurezza non devono essere rimossi. - Qualsiasi intervento sulla macchina deve essere eseguito solo da personale specializzato e autorizzato. - Evitare pulizia con forti getti di aria compressa. - Per la pulizia di pannelli o ripiani in plastica utilizzare alcool (EVITARE LIQUIDI CONTENENTI SOLVENTI). - Prima di avviare il ciclo di equilibratura accertarsi del corretto bloccaggio della ruota sulla flangia. - L'operatore all'equilibratrice non deve indossare abiti con parti svolazzanti; - Evitare che il personale non autorizzato si avvicini all'equilibratrice durante il ciclo. - Evitare di introdurre nei basamenti oggetti che pregiudicherebbero il corretto funzionamento dell'equilibratrice. - Dispositivi di sicurezza standard: Pulsante di STOP per arresto della ruota in condizioni di emergenza., Carter di protezione in materiale plastico di alta resistenza all'urto, ha forma e dimensione studiate per evitare il pericolo di proiezione di contrappesi in qualunque direzione esclusa quella verso terra. - Un micro interruttore impedisce l'avviamento della macchina se la protezione non è abbassata ed arresta il motore quando la protezione venisse comunque alzata. - La macchina non deve essere messa in servizio senza una regolare connessione di terra. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Occhiali - Indumenti di protezione EN 1149 - Guanti rischi meccanici - Scarpe antinfortunistiche |