| ### ATTREZZATURE: ESCAVATORE/MINIESCAVATORE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | VIBRAZIONI CORPO INTERO RIBALTAMENTO RUMORE SCHIACCIAMENTO E LESIONI PER CONTATTO INVESTIMENTO FERITE E TAGLI |
| Procedure di lavoro | Gli escavatori potranno essere utilizzati per sciogliere, scavare, sollevare, trasportare e scaricare il terreno, la roccia e altri materiali nonché per lavori di livellamento e il funzionamento del martello idraulico. Durante queste operazioni il materiale caricato può essere trasportato prevalentemente senza traslazione dell'escavatore. Il carico di sollevamento massimo del cucchiaio non deve essere superato. In caso di uso inappropriato possono verificarsi pericoli. Usi inappropriati sono ad es.: - uso dell'escavatore per il sollevamento di carichi senza attrezzatura adeguata alle operazioni di solleva- mento, - uso dell'escavatore in ambiente contaminato, - uso dell’escavatore in un ambiente chiuso senza ventilazione sufficiente, - uso dell'escavatore alle estreme temperature (estremamente alte o estremamente basse), - uso dell’escavatore per lavori sotterranei, - uso dell'escavatore per il trasporto di persone nel cucchiaio e - uso dell'escavatore per la demolizione senza attrezzatura adeguata. PERICOLI DOVUTI ALL’IMPIANTO IDRAULICO - In caso di penetrazione dell'olio idraulico negli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua pulita; consultare poi immediatamente un medico. - La pelle o i vestiti non devono venire a contatto con l'olio idraulico. Lavare le parti della pelle che sono venute in contatto con l'olio idraulico, se possibile, immediatamente con acqua e sapone procedendo accuratamente e ripetendo l'operazione alcune volte; altrimenti sussiste il pericolo di danni alla pelle. - Togliersi subito i vestiti sporcati o imbevuti di olio idraulico. - Le persone che hanno inalato vapori di olio idraulico (nebbia) devono consultare immediatamente un medico. - In caso di perdite dell'impianto idraulico, l'escavatore non deve essere messo in funzione o il funzionamento deve essere interrotto immediatamente. - Non cercare i punti di perdita con la mano nuda, utilizzare sempre un pezzo di legno o cartone. Durante la ricerca di perdite indossare indumenti di protezione (occhiali di protezione e guanti). - Legare l'olio idraulico fuoriuscito immediatamente con legante di olio. Il legante di olio contaminato deve essere immagazzinato solo in recipienti idonei e deve essere smaltito secondo le norme vigenti in materia. ## PROTEZIONE ANTINCENDIO - I componenti e gli attrezzi portati dell’escavatore raggiungono alte temperature già in condizioni normali di funzionamento, soprattutto il motore e l’impianto di scarico. Eventuali installazioni elettriche danneggiate o non sottoposte a manutenzione possono causare scariche elettriche o archi voltaici. Le seguenti direttive antincendio forniscono utili informazioni per mantenere gli impianti efficienti e ridurre al minimo il rischio d’incendio. - Rimuovere lo sporco che si accumula nelle vicinanze di componenti caldi, ad es. motore, silenziatore di scarico, collettore di scarico, tubi di scarico, ecc - Effettuare questa pulizia con maggiore frequenza soprattutto dopo lavori che sollecitano pesantemente la macchina. - Rimuovere foglie, paglia, aghi di pino, rami, pezzi di corteccia e altri materiali infiammabili che si accumulano sulla macchina. Soprattutto nelle vicinanze del motore o dell’impianto di scarico, ma anche dalla sovrastruttura, dal sottocarro e dal braccio. - Controllare periodicamente se i condotti del carburante e i flessibili idraulici sono danneggiati o consumati. Se presentano difetti, questi devono immediatamente essere sostituiti per evitare eventuali perdite. - Controllare periodicamente se i cavi e i connettori elettrici sono danneggiati. I componenti e i cavi danneggiati devono essere sostituiti o riparati prima di mettere in servizio la macchina. Tutti i collegamenti elettrici devono essere puliti e saldamente fissati in sede. - Controllare quotidianamente se i tubi di scarico e il silenziatore presentano mancanze di tenuta, danni o viti allentate/mancanti. I componenti dell’impianto di scarico non a tenuta o danneggiati devono essere sostituiti o riparati prima di mettere in servizio la macchina. - Tenere sempre un estintore multiuso sulla macchina o nelle sue vicinanze. Familiarizzare con l’uso dell’estintore. In caso di incendi sull’impianto elettrico o idraulico, bisogna cercare di contrastare l’incendio usando un estintore CO2. ## NORME DI SICUREZZA PER RECUPERI - Per il recupero dell'escavatore deve essere utilizzato un veicolo trainante che abbia almeno la stessa clas- se di peso dell'escavatore. - Per il recupero deve essere utilizzata una barra di traino. In caso di utilizzo di un cavo di traino deve esse- re impiegato un veicolo frenante. La barra di traino o il cavo di traino deve presentare un carico di trazione idoneo al recupero dell'escavatore. Devono essere impiegati solo mezzi di recupero non danneggiati. - Durante il recupero è vietato entrare nella zona di pericolo ad es. tra i veicoli. In caso di utilizzo di un cavo di traino, si deve rispettare una distanza pari a una volta e mezza la lunghezza del cavo. - Per il recupero deve essere utilizzato l'occhione di trascinamento posto sul sottocarro. - Le norme di sicurezza sopra riportate valgono anche se l'escavatore viene usato come veicolo di rimorchio o recupero. - Durante il recupero devono essere osservati i valori ammissibili per il carico rimorchiato e il carico di appoggio verticale - L'apparecchio di sollevamento usato per il caricamento deve essere adatto al peso dell'escavatore. - Prima di usare l'apparecchio di sollevamento bisogna badare che siano stati eseguiti i controlli tecnici della sicurezza prescritti secondo il turno di controllo e che l'apparecchio di sollevamento sia in perfetto stato. - Per il sollevamento dell'escavatore possono essere usati solo i punti d'imbracatura previsti. È vietato imbracare l'apparecchio di sollevamento ad altri occhielli o punti di imbracatura, questo può causare gravi danni. - Devono essere osservate assolutamente le norme antinfortunistiche vigenti per il sollevamento di carichi. - Durante il sollevamento dell'escavatore questo deve essere assicurato con un cavo di fissaggio. ## NORME DI SICUREZZA PER IL TRASPORTO - I piani di caricamento utilizzati devono presentare una capacità portante sufficiente per il peso dell'escava- tore. Essi devono essere appoggiati e fissati sicuramente sul veicolo di trasporto. - Mettere dei sostegni sufficientemente dimensionati sotto la superficie di carico nella parte posteriore del veicolo di trasporto. - I piani di caricamento devono essere più larghi del cingolo dell'escavatore ed essere muniti lateralmente di nervature. - Il veicolo di trasporto deve essere concepito per il carico dell'escavatore. - Sistemare i piani di caricamento sinistro e destro in modo che la mezzeria del veicolo di trasporto sia allineata sulla mezzeria dell'escavatore da caricare. - È vietato guidare l'escavatore sul veicolo di trasporto senza piano di caricamento e per mezzo del braccio. - Azionare il freno di stazionamento del veicolo di trasporto e bloccare le singole ruote del veicolo di traspor- to mettendo delle zeppe davanti e dietro alle ruote. - Sul veicolo di trasporto l'escavatore deve essere assicurato contro lo scivolamento per mezzo di zeppe oppure catene o nastri di serraggio adatti. Le zeppe devono essere assicurate con materiali adatti ai cingo- li dell'escavatore e al veicolo di trasporto. Il conducente del veicolo di trasporto è responsabile per il fissaggio sicuro dell'escavatore sul veicolo. - Per salire e scendere dal veicolo di trasporto farsi aiutare da un assistente. L'assistente è responsabile del caricamento sicuro. Durante questa operazione l'escavatore può muoversi solo secondo le istruzioni dell'assistente, l'operatore e l'assistente devono avere permanente contatto visivo. Altrimenti l'operatore deve arrestare immediatamente l'escavatore. - Durante la guida con l'escavatore caricato si deve mantenere sempre una distanza di 1,0 m dalle linee aeree di contatto. Osservare il codice stradale vigente. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Casco di protezione |