| ATTREZZATURE: FRANTUMATORE LABORATORIO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTRICO (Utilizzo impianti ed attrezzature) LESIONI USTIONI |
| Procedure di lavoro | - Non effettuare sulla macchina modifiche di sorta ed impiegare esclusivamente le parti di ricambio e gli accessori omologati - In questo apparecchio non utilizzare materiali a rischio di esplosione o di incendio. - Osservare le indicazioni riportate nelle schede informative in materia di sicurezza relative al materiale campione utilizzato - Non è consentito spingere, scuotere o lanciare la macchina durante il trasporto. - Proteggere la macchina dall'acqua di condensa - Non superare in positivo od in negativo il campo di temperatura ammesso per l'apparecchiatura (5°C ÷ 40°C / Temperatura ambiente). - Collegare alla rete elettrica l'apparecchiatura utilizzando il cavo di collegamento fornito a corredo. - Prestare attenzione a che i valori coincidano con quelli della rete elettrica esistente - Posizionare l'apparecchiaura in modo tale che il connettore del cavo di rete sia facilmente accessibile - Non pulire l'apparecchiatura con acqua corrente. Utilizzare solo un panno inumidito con acqua - Prima di pulire l'apparecchiatura estrarre la spina di rete - Non azionare mai l’apparecchio senza protezione paraspruzzi. |
| DPI | Occhiali EN166 Guanti EN374 |