| ### ATTREZZATURE: FORNO A GAS |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) INCENDI, ESPLOSIONI |
| Procedure di lavoro | - Il prodotto deve essere installato da persone qualificate. - Se il forno viene installato all’interno di un locale, assicurarsi che vi sia l’adeguata ventilazione per evitare elevate concentrazioni di gas. - Ove presente, utilizzare l’apposito ferma-ruota in dotazione per bloccare il forno una volta posizionato. - Mai immettere oggetti infiammabili nel forno: qualora venisse incidentalmente acceso potrebbe innescarsi un incendio. - L’apparecchio è destinato all’uso professionale di persone qualificate. Non permettere ai bambini di avvicinarsi all’apparecchio durante il funzionamento o di farne oggetto di gioco. - Non inserire oggetti metallici appuntiti (posate o utensili) nelle feritoie dell’apparecchio. - I forni pronti in acciaio inox Alfa Pro, pur comprendendo del materiale isolante tra i due strati d’acciaio, potrebbero surriscaldarsi all’esterno. - Assicurarsi che il forno sia posizionato distante da oggetti e materiali che possono essere danneggiati dal calore. Non posizionare materiali infiammabili nella zona del pavimento antistante il forno, proteggere con materiale adeguato il pavimento se è costituito da materiale infiammabile. - Non riporre materiale infiammabile nel primo ripiano sotto la camera del forno. - Manovrare lo sportello impugnando i manici. - Non toccare le superfici esterne e la canna fumaria durante l’uso. - Non usare liquidi infiammabili vicino al forno. - Tenere eventuali cavi elettrici e tubi di alimentazione carburante lontano dalle superfici calde. - Non utilizzare il forno in caso di funzionamento anomalo o sospetto di rottura. - Non spostare il forno a gas durante l’utilizzo o quando è caldo. - Non appoggiarsi né appoggiare oggetti al forno, potrebbe esserne compromessa la stabilità. - Non cercare mai di estinguere fiamme con acqua. - Non spegnere il forno gettando acqua all’interno. - Non usare fiamme libere vicino al forno. - Non riporre nelle vicinanze bombole di gas non utilizzate. - Per l’allacciamento del regolatore, seguire le istruzioni. - Dopo un periodo di inattività verificare che non vi siano perdite di gas e che i bruciatori non siano ostruiti. - Eventuali materiali infiammabili non devono trovarsi nel raggio di 100 cm dal forno. - Nel caso di fiammate incontrollate, spostare il cibo lontano dalle fiamme fino al loro spegnimento. - Nel caso in cui il grasso prendesse fuoco, spegnere il gas e lasciare lo sportello chiuso fino a quando il fuoco si estingue. - Il gas metano non è gas propano liquido (gpl). È pericoloso convertire o cercare di utilizzare il gas propano liquido in unità alimentate a gas metano. In tal caso la garanzia non sarà più valida. - È consigliabile sostituire il tubo del gas ogni 2-3 anni. - Non attorcigliare il tubo flessibile (non in dotazione). - Durante l’utilizzo del forno indossare guanti da cucina resistenti al calore. - Le parti sigillate dal costruttore non devono essere modificate dall’utilizzatore. - Se il forno a gas non viene utilizzato chiudere la valvola di alimentazione del gas. - Se il forno a gas viene riposto in un locale chiuso, scollegare l’alimentazione del gas |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Cuffie per alimenti TNT (EN 340) - Tuta da lavoro |