| ATTREZZATURE: GAS CROMATOGRAFO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTRICO CHIMICO |
| Procedure di lavoro | - Quando si maneggiano/utilizzano sostanze chimiche per la preparazione o l’impiego nel GC, è necessario seguire tutte le procedure nazionali e locali per la sicurezza del laboratorio. Esse includono, tra l’altro, l’uso corretto delle attrezzature per la protezione personale e la sicurezza in laboratorio, delle fiale, delle sostanze chimiche, così come stabilito dalle procedure interne del laboratorio relative alla sicurezza nello svolgimento delle analisi e delle normali operazioni. L’inosservanza delle procedure di sicurezza del laboratorio potrebbe causare lesioni personali o la morte. - Se l’isolamento del cavo di alimentazione è danneggiato o usurato, sostituire il cavo. Consultare il personale dell’assistenza - Qualora si verifichi un improvviso calo di corrente nell’area in cui è installato il GC, se questo resta acceso, potrebbe prodursi una situazione di pericolo. Non utilizzare il GC con un gruppo di continuità - Molte parti del GC funzionano a temperature che possono causare gravi ustioni. Queste parti comprendono, ad esempio: iniettori, forno e il suo contenuto, rivelatori, dadi della colonna per il collegamento ad un iniettore o rivelatore e comparto delle valvole. Lasciare raffreddare sempre le parti del GC a temperatura ambiente prima di operare su di esse - Prestare la massima attenzione quando si lavora dietro lo strumento. Durante i cicli di raffreddamento, dal GC fuoriescono emissioni calde in grado di provocare ustioni. - Il passaggio di oggetti attraverso la guarnizione dello sportello del forno può causare perdite termiche che creano pericolosi punti di calore in grado di produrre ustioni e di fondere l’attrezzatura - Dopo un’interruzione di corrente, lo spettrometro di massa può avviarsi e iniziare la procedura di messa a vuoto automaticamente. Tale procedura non garantisce la rimozione completa dell’idrogeno dal sistema o l’eliminazione di qualsiasi rischio di esplosione. - Eliminare dal laboratorio il maggior numero possibile di fonti di accensione (fiamme libere, dispositivi che possono provocare scintille, fonti di elettricità statica, ecc.). - Assicurare una corretta ventilazione del sistema - Per pulire l’unità, scollegare il cavo di alimentazione e utilizzare un panno pulito e inumidito. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Occhiali EN166 - Maschera EN 141 |