| ### ATTREZZATURE: GRUETTA IDRAULICA (CAPRETTA) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | RIBALTAMENTO SCHIACCIAMENTO E LESIONI PER CADUTA CARICO INVESTIMENTO FERITE E TAGLI |
| Procedure di lavoro | Prima di porre in servizio la gru a bandiera è necessario: - Leggere e comprendere libretto d’uso e manutenzione - Il personale deve essere addestrato all’uso da persona esperta - Conoscere quali dispositivi di sicurezza sono installati sulla gru e la loro localizzazione; - Alcune attività da effettuarsi su componenti in funzione (es.: sostituzione della fune o della catena impiegato con la gru) espongono gli operatori a situazioni di grave pericolo; - Il personale deve essere autorizzato ed appositamente istruito relativamente alle procedure operative da seguire, alle situazioni di pericolo che potrebbero presentarsi ed ai metodi corretti per evitarle. - Se eccezionalmente per permettere l'esecuzione di un particolare intervento tecnico specialistico di manutenzione, ispezione o riparazione il personale incaricato deve disattivare completamente o parzialmente aprire o rimuovere i ripari protettivi, sarà suo preciso dovere al termine delle operazioni ripristinare immediatamente i ripari interessati. - Il personale incaricato delle operazioni di manutenzione, ispezione e riparazione, per salvaguardare la propria incolumità deve, prima di iniziare la sua attività e nei limiti del possibile, porre in atto tutte le necessarie misure preventive di sicurezza ed in particolare deve controllare che: - I carichi devono essere: - Di forma, dimensioni, massa, equilibratura e temperatura idonee alle caratteristiche del luogo in cui devono essere movimentati e devono essere compatibili con le prestazioni della gru a bandiera. - Dotati di idonei punti di presa e/o imbracati con appositi accessori che evitino la caduta accidentale - Stabili e non soggetti a cambiare la loro configurazione statica o fisica durante la movimentazione. - Non è consentita la movimentazione dei seguenti carichi: - il cui peso, compreso l'eventuale accessorio, supera la portata della gru - aventi masse sbilanciate rispetto al proprio centro di gravità. - aventi superfici non sufficientemente resistenti alla pressione esercitata dalla presa - Che, per le loro caratteristiche chimicofisiche, siano classificati come pericolosi, quali, ad esempio : materiali infiammabili, esplosivi, radioattivi, ecc. - materiali o prodotti tossico nocivi, se non movimentati in appositi contenitori di sicurezza, quali ad esempio: prodotti chimici corrosivi, con rischi biologici, ecc. - prodotti o sostanze alimentari sfusi, che possono venire a diretto contatto con le parti del paranco o con i suoi lubrificanti. - che possono cambiare la loro configurazione statica e/o chimicofisica o il loro baricentro durante la movimentazione. - non dotati di accessori di cui al punto seguente. - La gru non deve essere impiegata in ambienti e zone : - Con vapori, fumi o polveri altamente corrosivi e/o abrasivi (quando ciò non può essere evitato intensificare i cicli manutentivi). - In presenza di fiamme e/o calore superiore alle temperature ammesse. - Con rischi d'incendio o di esplosione e dove sia prescritto l'impiego di componenti antideflagranti e/o antiscintilla. - Le zone pericolose sono tutte quelle dove, in qualsiasi fase operativa, le persone esposte possono essere assoggettate al rischio che si verifichi un evento pericoloso per la loro sicurezza, salute o integrità psicofisica. In particolare occorre informare le persone potenzialmente esposte, che l'operatore addetto all'uso della gru a bandiera non sempre opera, nelle traiettorie di movimentazione nelle zone pericolose, in condizioni di visibilità sufficiente per poter prevenire completamente o con tempestività tutti i rischi di schiacciamento, urto e trascinamento, potenziali nei confronti di eventuali persone che devono quindi evitare, essi stessi, di esporsi al rischio durante le manovre in tali zone UTILIZZO GRU - SEMPRE seguire le indicazioni e le istruzioni riportate nei manuali di uso e verificare l'integrità dei componenti e delle parti della gru - SEMPRE rispettare le istruzioni e gli avvertimenti evidenziati sulla macchina; le targhe di avvertenza esposte sulla gru e nelle zone di manovra sono segnalazioni antinfortunistiche e devono essere sempre perfettamente leggibili - SEMPRE assicurarsi che la gru operi in ambiente protetto dagli agenti atmosferici (pioggia, vento, neve, ecc.), oppure, quando prevista per utilizzazione all'aperto, verificare che siano state installate le opportune protezioni (tettucci, ripari, ecc.). - SEMPRE verificare la rispondenza delle prestazioni della gru in relazione al servizio cui è destinata (peso limite carico da movimentare, ecc.) - SEMPRE controllare la solidità e l'adeguatezza delle strutture (terreno; pavimentazione; fondazione; plinto) - SEMPRE accertare l'adeguatezza dello stato di conservazione (pulizia, lubrificazioni) e di manutenzione della gru e dei suoi componenti principali (funi o catene, gancio, ruote, ecc.). - SEMPRE eseguire controlli di funi/catene/gancio, - SEMPRE assicurarsi che il gancio non sia consumato, danneggiato, sprovvisto di sicurezze. - SEMPRE verificare idoneità ed efficienza delle imbracature (funi; catene; fasce; ecc.); in particolare controllare che non presentino lacerazioni, schiacciamenti, trefoli rotti o parti non lubrificate - SEMPRE assicurarsi di aver centrato il gruppo di sollevamento (paranco e gancio), sulla perpendicolare del carico prima di aver effettuato le imbracature e di movimentare il carico stesso. - SEMPRE assicurare in modo corretto le imbracature del carico al gancio di sollevamento, dopo aver provveduto ad equilibrare il carico stesso prima di sollevarlo, porre in tensione le imbracature con manovre lente e sicure - SEMPRE accertarsi che il carico durante le operazioni di movimentazione (sollevamento, rotazione e traslazione) non incontri ostacoli - SEMPRE operare nelle migliori condizioni di illuminazione dell'area e di visibilità del carico - SEMPRE operare al di fuori del raggio di manovra del carico sollevato - SEMPRE, per tutte le operazioni, usare abbigliamento di lavoro idoneo, nel rispetto delle norme di sicurezza nell'ambiente di lavoro - SEMPRE segnalare eventuali anomalie di funzionamento (comportamento difettoso, sospetto di rottura, movimenti non corretti e rumorosità al di fuori della norma) al responsabile di reparto e mettere la macchina in condizioni di fuori esercizio. - SEMPRE rispettare il programma degli interventi di manutenzione e registrare, ad ogni controllo, eventuali osservazioni relative, soprattutto, a gancio, fune/catena. - MAI utilizzare la gruetta per il sollevamento e il trasporto di persone - MAI sollevare dei carichi mentre le persone transitano nell'area di manovra (pericolo caduta carico e lesioni agli operatori) - MAI usare la gru se non si è fisicamente idonei - MAI usare la gru se non dotati di idonei indumenti di lavoro o misure di protezione personale - MAI operare senza la dovuta attenzione durante il sollevamento e movimentazione - MAI lasciare il carico sospeso incustodito - MAI sollevare carichi superiori alla portata nominale - MAI usare la gru per servizi diversi da quelli a cui è destinata - MAI sollevare carichi non equilibrati - MAI far oscillare il carico o il gancio durante la traslazione - MAI utilizzare la gru per trainare o trascinare - MAI usare la fune o la catena del paranco come imbracatura per il carico - MAI utilizzare imbracature senza averne controllato l'idoneità - MAI eseguire riparazioni provvisorie o interventi di ripristino non conformi alle istruzioni - MAI usare ricambistica non originale o non consigliata dal costruttore - MAI affidare operazioni di manutenzione e riparazione a personale non istruito dal costruttore |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Indumenti di lavoro |