| ATTREZZATURE: BAGNI TERMOSTATI (INCUBATORE) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ustioni ELETTROCUZIONE BIOLOGICO |
| Procedure di lavoro | - accertarsi che il bagno termostatico sia installato lontano da possibili derivazioni come prese di corrente o cavi elettrici o apparecchiature elettriche in tensione; - accertarsi che i campioni siano supportati nel bagno e che siano chiusi per evitare schizzi o fuoriuscite accidentali del campione o del liquido; - controllare la termoresistenza dei contenitori per preservarli da possibili rotture ed evitare cosi la dispersione di materiale biologico potenzialmente infetto nel bagnoo; - controllare (ad esempio previa lettura della scheda di sicurezza) le caratteristiche chimico fisiche delle sostanze chimiche riscaldate come ad esempio la temperatura di ebollizione o la temperatura di infiammabilità. - non immergere le mani nude nell’attrezzatura - una volta aperto il bagno termostatato evitare di appoggiare il coperchio che presenta sempre una certa umidit. in prossimit. di prese di corrente o cavi elettrici o apparecchiature elettriche in tensione. - quando la vasca viene vuotata procedere con la pulizia approfondita e la disinfezione con leprocedure descritte nel presente manuale indossando sempre gli idonei DPI (guanti, camice e occhiali); |
| DPI | - OCCHIALI EN 166 - GUANTI EN 374 - GUANTI EN 407 - CAMICE |