| ### ATTREZZATURE: IDROPULITRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | SCIVOLAMENTI, INCIAMPI, CADUTE TAGLI, ABRASIONI, PERFORZIONI PROIEZIONI DI MATERIALI E SCHEGGE RISCHI ELETTRICI RUMORE E VIBRAZIONI |
| Procedure di lavoro | PROCEDURA DI AVVIAMENTO - Aprire completamente il rubinetto della rete idrica - Impugnate la pistola e, disinserendo l’eventuale sicura azionate il grilletto. - Lasciate la lancia aperta per alcuni secondi al fine di favorire l’uscita dell’aria e della pressione residua dalle tubazioni. Rilasciate poi il grilletto. - Avviate il motore attivando l’interruttore ON/OFF (a seconda del modello, girate il pomello dell’interruttore verso il segno ‘I’ o premete il pulsante con segno ‘I’ o ‘ON’). - Premete il grilletto della pistola. PROCEDURA DI ARRESTO - Rilasciate il grilletto della pistola, spegnete l’idropulitrice azionando l’interruttore ON/OFF spostando il pomello verso il segno ‘0’ o premendo il pulsante con il segno ‘0’ o ‘OFF’ e chiudete il rubinetto d’acqua. - Scaricate quindi la pressione residua nella pistola e nel tubo flessibile ad alta pressione azionando il grilletto. - Staccate l’alimentazione elettrica. PULIZIA UGELLO LANCIA - Arrestate la macchina. - Staccate il cavo di alimentazione elettrica. - Chiudete il rubinetto di alimentazione dell’acqua e scaricate la pressione residua tirando il grilletto della pistola. - Smontare la lancia dalla pistola e togliere lo sporco dal foro della testina dell’ugello con l’apposito attrezzo quindi risciacquare. - Sfilare l’attrezzo e riporlo in una cassetta attrezzi. Per operazioni di manutenzione non specificate nelle presenti istruzioni, rivolgetevi presso un centro di assistenza autorizzato. IMMAGAZZINAMENTO - Scaricate completamente l’acqua contenuta nei condotti dell’idropulitrice. - Riponete la macchina lontano, in posizione stabile e sicura e in luogo asciutto, temperato e libero da polveri. - Non conservate la macchina in ambienti, dove esistano pericoli di gelo. - Proteggete la macchina dalla luce diretta, tenetela possibilmente al buio o in penombra. - Non chiudete la macchina in sacchi di nylon, potrebbe formarsi dell’umidità e quindi muffe. - Periodicamente la macchina deve essere sottoposta a un’accurata pulizia comprese le parti accessorie (vedi libretto uso e manutenzione). - All’avviamento possono verificarsi delle piccole perdite dalla pompa, che scompariranno dopo qualche ora di funzionamento. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Tuta da lavoro - Maschera antigas/polvere (secondo le lavorazioni) - Occhiali di protezione EN166 - Otoprotettori |