| ### ATTREZZATURE: LAMPADA A INFRAROSSI PER CARROZZERIA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTRICO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI |
| Procedure di lavoro | - Interrompere il collegamento elettrico prima di effettuare qualsiasi operazione manutentiva o di spostamento. - Assicurarsi che per il tipo di lampada da Voi prescelta sia disponibile una corretta alimentazione elettrica. - Identificare i requisiti dell’alimentazione idonea, consultando il numero seriale posto sull’etichetta fissata all’unità. Se doveste avere dei dubbi a riguardo consultate comunque un elettricista. - Chiedere conferma ad un‘elettricista qualificato sull’idoneità del vostro sistema d’alimentazione elettrica e dei cavi d’alimentazione del vostro impianto. - Assicurarsi sempre che il pannello dei comandi abbia un corretto collegamento a terra (a massa). - Utilizzare sempre l’unità in un‘area adeguatamente ventilata. - Mai utilizzare l’unità in ambienti dove vi sia la presenza di prodotti infiammabili. - Posizionare sempre l’unità in maniera corretta rispetto al supporto: a 500 mm dalla superficie da essiccare e perpendicolare ad essa. - Un errato posizionamento potrebbe causare la sovraesposizione della superficie di lavoro. - Non tenere mai i cavi di alimentazione arrotolati durante l’utilizzo dell’impianto in quanto ciò potrebbe causare fenomeni di induzione magnetica. - Mai esporsi direttamente alle radiazioni emesse dalle lampade. - Mai fissare direttamente le lampade se queste sono accese. In caso di prolungata esposizione degli occhi alla luce diretta delle lampade, consultare un medico. - Mai toccare le lampade quando queste non siano a temperatura ambiente. Mai maneggiarle a mani nude. - Questo potrebbe causare danni permanenti alle lampade stesse e produrre tracce di grasso difficilmente removibili in fase di manutenzione. A tale scopo risulta necessario effettuare la pulizia utilizzando un panno imbevuto di alcool etilico. - E’ normale che durante l’utilizzo le lampade tendano a surriscaldarsi. Prima di effettuare qualsiasi operazione manutentiva o di trasporto, assicurarsi che le lampade si siano raffreddate completamente: solo successivamente sarà possibile sganciarle dall’apposito supporto. - Evitare che le lampade o le parti elettroniche dell’impianto, entrino in contatto con sostanze liquide o acquose. - Quando posizionate il braccio estendibile, ponete particolare attenzione a non farvi imprigionare le mani o le braccia dallo stesso. - Per assicurare stabilità all’impianto è necessario bloccare saldamente i dadi neri di chiusura prima dell'accensione delle lampade. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti per rischi meccanici (solo per le operazioni di movimentazione e non per quelle di taglio) - Otoprotettori - Maschera antipolvere - Occhiali con ripari laterali |