| ### ATTREZZATURE: LAVASCIUGA uomo a terra |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | ELETTROCUZIONE LESIONI |
| Procedure di lavoro | - Non usare la macchina su pendii con pendenza superiore a quella indicate nelle specifiche. - Questa macchina deve essere utilizzata da personale autorizzato e opportunamente istruito circa le indicazioni contenute nel manuale. - Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia, manutenzione, riparazione, o sostituzione, leggere attentamente le istruzioni, assicurarsi che la macchina sia SPENTA e che la connessione alla batteria sia staccata. - Non utilizzare la macchina in prossimità di polveri, liquidi o vapori tossici, pericolosi, infiammabili e/o esplosivi the. Questa macchina non è adatta a raccogliere polveri pericolose. - Non indossare gioielli mentre si utilizza la macchina accanto a componenti elettriche. - Non lavorare sotto la macchina sollevata senza supportarla con sostegni di sicurezza. - Se si usano batterie al piombo (WET), queste potrebbero emettere gas infiammabili in condizioni di uso normale, pertanto occorre tenere scintille, fiamme e materiali fumanti e oggetti che irradiano calore, luce o che bruciano lontano dalle batterie.. - Durante la ricarica le batterie al piombo (WET) potrebbero emettere gas idrogeno che potrebbe risultare esplosivo. Occorre pertanto assicurarsi che l’ambiente di ricarica sia ben ventilato e lontano da fiamme libere. - Verificare con attenzione la macchina prima di ogni utilizzo. Assicurarsi che tutti I componenti siano correttamente fissati prima dell’uso. Altrimenti si potrebbero causare danni a persone e cose. - Prima di usare il ricarica batterie, assicurarsi che I valori di frequenza e di voltaggio indicate sull’etichetta del numero di serie della macchina coincidano con quelli dell’alimentazione. - Non spostare mai la macchina tirando il cavo del caricatore della batteria. Non far passare il cavo attraverso porte chiuse, o sopra bordi e spigoli taglienti. Non far passare la macchina sopra il cavo di ricarica della batteria. Tenere il cavo di ricarica della batteria lontano da superfici riscaldate. Non caricare le batterie se il cavo di ricarica o la spina sono danneggiati. - Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni, assicurarsi che la macchina sia spenta prima di andarsene. - Usare o riporre la macchina in un ambiente interno in condizioni asciutte; la macchina non è progettata per uso in esterni. - La temperatura sia di lavoro che di conservazione della macchina deve essere compresa tra 0 °C e +40 °C, l’umidità dell’aria deve essere compresa tra il 30% - 95%. - Non usare la macchina su pendii con una pendenza superiore alle specifiche indicate. - Nell’utilizzare detergenti per pavimenti, seguire le istruzioni sull’etichetta della bottiglia del detergente e indossare appositi guanti di protezione. - Usare spazzole e feltri forniti con la macchina o indicate nel manuale. L’utilizzo di altre spazzole o di feltri diversi potrebbe ridurre la sicurezza. - In caso di malfunzionamento della macchina, assicurarsi che ciò non sia dovuto a mancanza di manutenzione. - Prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che capelli, gioielli o parti di vestiario restino impigliati nelle parti mobili della macchina. - Non usare la macchina in aree particolarmente polverose. Non lavare la macchina con geti d’acqua diretti o pressurizzati o con sostanze corrosive. - Non urtare scaffali o mensole, specie dove ci sia il rischio di caduta di oggetti. - Non poggiare contenitori di liquidi sulla macchina, bensì usare lo specifico porta-contenitori. - Per evitare di danneggiare il pavimento, non permettere che le spazzole/i feltri siano in funzione a macchina immobile. - In caso di incendio, utilizzare un estintore a polvere. Non usare estintori liquidi. - Non rimuovere o modificare gli adesivi sulla macchina. - Non alterare I dispositivi di sicurezza della macchina e seguire le indicazioni di manutenzione ordinaria scrupolosamente. - Fare attenzione durante il trasporto della macchina quando la temperatura è al di sotto del punto di congelamento. L’acqua nel serbatoio di raccolta e nei tubi potrebbe congelare e causare seri problemi alla macchina. - Se alcuni componenti necessitano di essere sostituiti, ordinare ricambi ORIGINALI presso Fornitori o Rivenditori Autorizzati. - Riportare la macchina presso il Centro di Assistenza se non funziona come al solito o se è in condizioni per cui abbia subito danni, sia rimasta all’aperto o sia caduta in acqua. - Per garantire un funzionamento appropriato e sicuro della macchina, la manutenzione programmata indicata nell’apposito capitolo di questo Manuale deve essere puntualmente eseguita da personale o da un Centro di Assistenza Clienti autorizzati. - La macchina deve essere smaltita correttamente, per la presenza di materiali tossici-dannosi (batterie, ecc.) che sono soggetti ad apposita normativa richiedono lo smaltimento in Centri specializzati - Questa macchina è solo uno strumento di pulizia e non deve esser utilizzata ad alcun altro scopo. - Tenere sempre le fessure libere da polvere, capelli e ogni altro materiale estraneo che potrebbe ridurre il flusso d’aria. Non usare la macchina se le aperture di ventilazione sono ostruite. - Usare la macchina solo dove sia disponibile un’opportuna illuminazione. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti chimici |