| ### ATTREZZATURE: LAVATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) SCIVOLAMENTO |
| Procedure di lavoro | - Prima del collegamento della lavatrice bisogna leggere attentamente le istruzioni d'uso. La riparazione o le contestazioni che sono la causa dell'errato collegamento o dell'uso della lavatrice, non sono l'oggetto della garanzia. - Durante il collegamento dell’apparecchio all’acqua, bisogna usare un tubo di collegamento nuovo, il tubo vecchio non deve essere usato di nuovo. - Per evitare il pericolo, il cavo di collegamento danneggiato può essere sostituito dal produttore, dal suo tecnico o dalla persona autorizzata. - Il pavimento, dove sarà posizionata la lavatrice, deve avere le basi in cemento, deve essere asciutto e pulito (altrimenti la lavatrice può scivolare). Pulire anche i piedini regolabili. - Le vibrazioni, lo spostamento della lavatrice e un funzionamento rumoroso possono essere dati da un posizionamento non corretto dei piedini regolabili. - Prima del collegamento bisogna aspettare almeno due ore che la lavatrice si scalda alla temperatura d'ambiente. - Per un funzionamento corretto della lavatrice deve essere assicurata la pressione idrica fra 0,05-0,8 MPa. La pressione minima dell'acqua si stabilisce misurando la quantità dell'acqua uscita. In 15 secondi devono uscire dal rubinetto completamente aperto 3 litri d'acqua. - Il tubo di carico va stretto bene con la mano (max. 2 Nm), cosi non perderà. Verificare la tenuta del tubo. L'uso delle pinze o altri utensili durante il montaggio non è permesso perché potrebbe danneggiare la filettatura del dado. - Il tubo di collegamento con il sistema Acqua-stop non deve essere immerso nell’acqua perché all’interno di esso si trova la valvola d’aria. - La presa elettrica deve essere raggiungibile e deve avere la messa a terra (seguendo le norme in vigore). - Il collegamento fisso deve essere eseguito dal tecnico. - Non collegate la lavatrice alla presa destinata per il rasoio elettrico o per l'asciugacapelli. |
| Segnaletica |  |
| DPI | Scarpe di sicurezza antiscivolo (EN ISO 20345) |