| ### ATTREZZATURE: MACCHINE RETTILINEE PER FINITURE (Comparto maglieria) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CONTATTI CON ELEMENTI MECCANICI, TRASCINAMENTI E SCHIACCIAMENTI DI ARTI SUPERIORI ELETTROCUZIONE, FOLGORAZIONE DA CONTATTO INDIRETTO |
| Procedure di lavoro | Prima dell’utilizzo - Prendere visione delle istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina - Verificare la presenza e il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza - Verificare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza - Verificare il funzionamento dei pulsanti di arresto ed emergenza Durante l’utilizzo - Non avvicinare alcuna parte del corpo agli organi in movimento che dovessero risultare accessibili - Obbligo di non indossare indumenti che possono impigliarsi (ad esempio: maniche larghe o non trattenute al polso da elastici, braccialetti o simili, sciarpe, ecc..) non tenere capelli lunghi sciolti - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto - Divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza e di lavorare con macchine che ne siano sprovvisti - Comunicare ai superiori l’avaria o malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza - Divieto di effettuare operazioni di riparazione su organi in movimento (tale divieto deve essere evidenziato mediante cartelli affissi nell’ambiente di lavoro) Dopo l’utilizzo - Spegnere la macchina - Lasciare pulita e in ordine la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro) |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Otoprotettori |