| ### ATTREZZATURE: MONOSPAZZOLA – pulizie |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INCENDIO ELETTROCUZIONE LESIONI FISICHE |
| Procedure di lavoro | - Mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro. Il disordine e le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti. - Non tentare di mettere in funzione la macchina finchè non ne sia stato compreso chiaramente il funzionamento - Assicurarsi che tutte le prescrizioni relative alla sicurezza siano a conoscenza di tutto il personale coinvolto nell’uso della macchina - Prima dell’avvio della macchina, l’operatore deve verificare l’eventuale presenza di difetti visibili sui dispositivi di sicurezza e sulla macchina - Verificare il corretto funzionamento di tutti gli interruttori ed i dispositivi di sicurezza - Non rimuovere o rendere inefficaci i dispositivi di sicurezza - Tutti i lavori su parti sotto tensione devono essere effettuati solo da personale autorizzato che dovrà operare solo con la macchina scollegata dalla rete elettrica - Non intervenire per nessun motivo su parti in movimento, anche se per sbloccare un inceppamento. - Non indossare indumenti, ornamenti, accessori che possono rimanere impigliati negli organi in movimento - Indossare occhiali di protezione, protettori auricolari, mascherina adeguata al prodotto da lavorare e ogni altro dispositivo di protezione personale nelle zone che lo richiedono. - Evitare d’impiegare l’utensile in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas. - La spina per la presa di corrente dovrà essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine adattatrici assieme ad utensili con collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche. - Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo é messo a massa. - Non trasportare mai la macchina per mezzo del cavo e non tirarlo mai per scollegarlo dalla presa. - Non usare la macchina per usi diversi da quelli indicati dal manuale, non lavorare prodotti diversi da quelli indicati nel manuale. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Otoprotettori - Maschera di protezione in base all’uso - Occhiali |