| ### ATTREZZATURE: MACCHINA CAROTATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI ELETTRICO AGENTI CHIMICI RUMORE |
| Procedure di lavoro | - Gli organi rotanti, ad eccezione del lato mandrino (mandrino più corona), devono essere dotati di ripari fissi per evitare il contatto; i ripari devono poter essere aperti solo con l’uso di attrezzi o chiavi. - L’estremità del mandrino deve essere costruita in modo da prevenirne l’autosganciamento durante le normali operazioni di perforazione e da consentire il montaggio dell’utensile e degli eventuali relativi accessori di collegamento, in modo sicuro. - L’unità di perforazione deve essere bloccabile in qualsiasi posizione della colonna; essa deve poter essere rimossa dalla colonna solo con un’azione intenzionale. - La leva per l’avanzamento manuale dell’unità di perforazione si trova a distanza di sicurezza dall’utensile perforatore. Sulla colonna, in corrispondenza delle sue estremità, devono essere presenti dei finecorsa in corrispondenza delle due estremità della corsa di avanzamento della perforatrice sulla colonna. - Le impugnature e le altre superfici sottoposte a contatto continuo dell’operatore devono avere una temperatura di superficie non maggiore di 43 °C. - Le parti elettriche che possono essere soggette a surriscaldamento e che possono essere toccate dall’operatore, anche non intenzionalmente, devono essere situate a una distanza di sicurezza (maggiore di 12 cm) dalle impugnature oppure devono essere protette da schermi in materiale termicamente isolante. - In ogni caso il motore deve essere protetto da adeguati dispositivi di protezione (ad esempio sensore termico) che arrestino il motore in caso di sovraccarichi. - Il riavvio del motore elettrico è possibile solo quando la temperatura è rientrata nei parametri previsti (in genere dopo qualche minuto). Il trapano motore può essere dotato di un indicatore luminoso (spia), che segnala quando la velocità di avanzamento è eccessiva; se il segnale permane acceso per un lungo tempo è necessario arrestare il motore per evitarne il sovraccarico e conseguentemente l’intervento del dispositivo di protezione contro i sovraccarichi. - Le macchine utilizzate per i carotaggi “a umido” devono essere dotate di un dispositivo di alimentazione acqua, direttamente da rete idrica o da serbatoio di acqua pulita. I - l volume di acqua che arriva all’utensile deve essere sufficiente per una adeguata eliminazione/abbattimento della polvere e per il raffreddamento/lavaggio dell’utensile perforatore. Le macchine utilizzate per carotaggi “a secco” devono includere un dispositivo orientabile, di forma e dimensioni idonee, per l’aspirazione della polvere. PRIMA DELL’USO - Posizionare saldamente la macchina: verificare il corretto serraggio di tutte le viti e dadi di fissaggio. - Verificare la funzionalità dei comandi. - Controllare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione. - Posizionare i cavi e la tubazione dell’acqua in modo da evitare danneggiamenti e intralcio ai passaggi. - Fissare correttamente il tubo dell’acqua. - Accertare l’eventuale presenza di condutture e/o cavi nella struttura da forare. - Segnalare e delimitare le zone a rischio comprese quelle oltre la struttura da forare. DURANTE L’USO - Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. - Non fissare la carotatrice a elementi non completamente stabili (ad esempio tavole di impalcati). - Utilizzare la carotatrice solo da postazioni stabili e sicure. - Controllare costantemente il regolare funzionamento della carotatrice. - Scollegare le alimentazioni nelle pause di lavoro. - Dopo un’interruzione della lavorazione, riavviare il motore solo se la corona ruota liberamente. - Verificare che il flusso dell’acqua non interessi il motore o altre parti elettriche della carotatrice. - In caso di carotaggio a soffitto adottare specifiche precauzioni per il flusso dell’acqua, come ad esempio un convogliatore dell’acqua. - Regolare la velocità di rotazione in funzione del materiale da forare e del diametro della “corona” al fine di evitare pericolosi sforzi da parte della macchina. - Rispettare le distanze di sicurezza dagli organi lavoratori (ad esempio corona, mandrino). - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. - Utilizzare i DPI previsti. DOPO L’USO - Scollegare l’alimentazione elettrica e idrica. - Prestare attenzione a non toccare parti calde della macchina, quali ad esempio l’utensile perforatore. - Eseguire il controllo generale della macchina. - Eseguire la manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto. - Segnalare eventuali guasti e anomalie. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta da lavoro - Otoprotettori |