| ### ATTREZZATURE: MACCHINA PER LA STAMPA SERIGRAFICA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CESOIAMENTO E/O SCHIACCIAMENTO DEGLI ARTI SUPERIORI URTI, COLPI, IMPATTI, SCHIACCIAMENTO ABRASIONI, TAGLI, CESOIAMENTI |
| Procedure di lavoro | Contatto con organi in movimento: - Segregazione degli organi in movimento con ripari interbloccati. Contatto con organi in movimento durante operazioni particolari: - Quando si interviene su organi in movimento (ad es. per pulizia, manutenzione, registrazione ecc), la rimozione di un riparo deve attivare, in automatico, un sistema per cui la macchina funzioni solo in condizioni di minor rischio (ad es. velocità ridotta, sforzo ridotto, a intermittenza o altre modalità adeguate Richiedere il libretto al rivenditore o costruttore della macchina (D.Lgs 17/2010 art. 3 comma 3 lettera c - Allegato I punto 1.7.4). Per quelle costruite prima del 21 settembre 1996 dovranno comunque essere garantite adeguate istruzioni operative per l’uso e manutenzione della macchina. Oltre a garantire la sicurezza delle macchine, e controllare periodicamente l'efficacia dei dispositivi di sicurezza il DdL deve: - informare, formare e addestrare il personale che le utilizza; - fornire le istruzioni operative (redatte secondo il manuale di istruzioni all'uso e di manutenzione) - vigilare sull’osservanza delle indicazioni fornite. Si ricorda inoltre che le regole generali per la manutenzione, riparazione, regolazione, ecc. sono indicate nel manuale d’uso e manutenzione e, in generale, nel D.Lgs 81/08 all’allegato V parte I punto 11. I lavoratori devono essere istruiti sui seguenti comportamenti di sicurezza: - Utilizzare guanti di misura e tipo appropriato perché il loro uso può aumentare il rischio di infortunio con i cilindri; - Per le operazioni di pulizia fare uso di attrezzi che possano essere tenuti in mano con sicurezza; lo strofinaccio deve essere arrotolato e raccolto nel palmo della mano senza lasciare lembi sporgenti; - Assicurarsi sempre che nessuno sia messo in pericolo prima di attivare la macchina. - INOLTRE: è opportuno prevedere il posizionamento del posto di lavoro in funzione dell'ingombro dei macchinari, dello spazio necessario all'approvvigionamento ed al temporaneo stoccaggio dei fogli da stampare e stampati dalle singole macchine. Lo spazio limitato tra i gruppi di stampa, le passerelle troppo strette ecc. possono essere infatti causa indiretta di infortunio |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Tuta da lavoro (UNI EN 340) - Occhiali di protezione EN 166 |

B