| ### ATTREZZATURE: MACCHINA PER LO YOGURT |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) LESIONI |
| Procedure di lavoro | - Prima di collegare elettricamente il distributore, controllare che la tensione di rete sia quella corretta indicata in targa. Collegare il distributore a una rete monofase, servendosi di una presa completa di messa a terra secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. Nel caso la disconnessione dell`apparecchio dalla rete elettrica sia effettuata con un interruttore unipolare, tale interruttore deve garantire una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III. - Non usare prolunghe per collegare elettricamente l'apparecchio. - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o, comunque, da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio. - L'apparecchio non è adatto per l'uso in ambienti esterni. - L'apparecchio deve essere installato in posizione verticale. - Prima di qualsiasi intervento di pulizia disconnettere sempre elettricamente il distributore estraendo la spina dalla presa. - Non smontare i pannelli per pulizia o manutenzione senza assicurarsi che il distributore sia scollegato elettricamente. - Per la pulizia, non utilizzare un getto d'acqua. - Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini. - Evitare che bambini giochino con l'apparecchio. - Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a meno che queste non abbiano ricevuto assistenza e formazione per l'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli da esso derivanti. - L'accesso alla parte interna del distributore è limitata alle persone che hanno conoscenza ed esperienza pratica dell'apparecchio, specialmente quando si tratta di sicurezza e di igiene - Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per il raffreddamento dei liquidi indicati. - Non introdurre sostanze o liquidi pericolosi o tossici all'interno dell'apparecchio. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. |