| ### ATTREZZATURE: MACCHINA PER SOTTOVUOTO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) ABRASIONI USTIONI |
| Procedure di lavoro | - L’apparecchiatura deve essere installata in luoghi asciutti e al riparo dal sole e dalla pioggia. - La Macchina deve essere messa in opera da personale specializzato e ben informato riguardo ai potenziali pericoli a cui potrebbe essere sottoposto. - L’utilizzo della apparecchiatura da parte di operatori inosservanti le norme di base sulla sicurezza può causare danni a sé stessi o ad altri. - L’utilizzo della macchina è riservato a personale specializzato bene istruito, che è a conoscenza delle normative vigenti, ed informato sulle prescrizioni del manuale. - La macchina è dotata di un bocchettone di aspirazione dell’aria, non devono essere aspirati oggetti o liquidi di qualsiasi natura, né sostanze gassose, liquide, solide. - Non infilare nel bocchettone di aspirazione oggetti, non coprire il bocchettone di aspirazione, non aspirare vapore acqueo. Quando si pulisce la macchina con le apposite sostanze adatte all’acciaio inox, scollegare la macchina dalla rete elettrica. - Durante la pulizia della macchina scollegarla dalla rete elettrica. - Nel caso in cui si rendesse necessario la sostituzione del fusibile installato sulla macchina, utilizzare solo fusibili a norma, del tipo e della potenza del fusibile precedentemente installato sulla macchina. È assolutamente vietato utilizzare fusibili riparati o sistemi che bypassano il fusibile, il fusibile è un elemento di protezione indispensabile alla macchina per il corretto funzionamento e per evitare danni a persone o cose. - Non installare l’apparecchiatura in luoghi esplosivi o potenzialmente esplosivi. Non installare la macchina vicino a prodotti infiammabili. Nel caso di utilizzo di solventi, di prodotti con base alcolica o di spray infiammabili, prima di utilizzare la macchina aerare bene l’ambiente. - Non aspirare sostanze o prodotti contenenti solventi, alcool, benzina o altri prodotti esplosivi o potenzialmente esplosivi, non aspirare sostanze o prodotti con un basso punto di ebollizione che possono generare vapori o gas esplosivi, potenzialmente esplosivi o dannosi per la salute umana, durante la saldatura si raggiungono temperature molto elevate, per cui si possono creare situazioni esplosive e molto pericolose. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti di protezione rischio caldo (EN 407) - Protezione personale degli occhi (EN 166) - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Cuffie per alimenti TNT (EN 340) - Tuta da lavoro |