| ### ATTREZZATURE: MACCHINA TAGLIO PLASMA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | USTIONI TERMICHE INALAZIONI DI FUMI E GAS INCENDIO DI MATERIALI INFIAMMABILI ESPLOSIONI ELETTROCUZIONE |
| Procedure di lavoro | - rimuovere tutti i materiali infiammabili in un area di 10,7 m intorno all’arco di taglio. Qualora ciò non sia possibile coprire accuratamente tutto con le coperture di modello approvato; - non effettuare operazioni di taglio nel caso in cui ci sia la possibilità che le scintille colpiscano materiale infiammabile; - proteggere se stessi e gli altri da scintille e metallo caldo; - fare attenzione, in quanto le scintille e i materiali caldi derivanti dal processo di taglio possono facilmente inserirsi attraverso piccole crepe e aperture e passare ad aree adiacenti; - attenzione a possibili incendi; tenere sempre un estintore nelle vicinanze; - fare attenzione, in quanto operazioni di taglio effettuate su soffitti, pavimenti, muri di sostegno o divisori possono causare incendi dalla parte opposta; - non effettuare operazioni di saldatura su contenitori precedentemente utilizzati per la conservazione di combustibili o contenitori chiusi quali serbatoi, bidoni o tubi”, a meno che questi non siano preparati in modo appropriato in conformità ad alcuni standard citati nel manuale; - “non effettuare operazioni di taglio su contenitori chiusi quali serbatoi e bidoni; - collegare il cavo di lavoro al pezzo da lavorare il più vicino possibile all’area di taglio ai fini di evitare che la corrente di taglio deva percorrere lunghi tratti anche fuori di vista, in quanto questo può causare scosse elettriche e rischi di incendio; - non usare la saldatrice per disgelare tubature; - non tagliare mai contenitori che contengano materiali potenzialmente infiammabili - tali contenitori devono essere svuotati e accuratamente puliti prima di effettuare qualsiasi operazione di taglio; - non saldare laddove l’atmosfera possa contenere polvere, gas o vapori infiammabili (tipo quelli di benzina); - non tagliare bombole, tubature o contenitori sotto pressione; - indossare indumenti protettivi non oleosi quali guanti in pelle, camicia pesante, pantaloni senza risvolti, calzature alte e un copricapo; - non collocare la macchina su superfici combustibili; - rimuovere tutti i combustibili, quali accendini al butano o fiammiferi, da se stessi prima di iniziare qualsiasi operazione di taglio; - una volta completato il lavoro, ispezionare l’area e verificare l’assenza di scintille, tizzoni ardenti e fiamme; - usare solamente i fusibili o gli interruttori di sicurezza giusti. Non aumentarne in modo eccessivo l’amperaggio né escluderli”; - indossare guanti isolanti asciutti e privi di fori e protezione per il corpo; - isolarsi dal piano di lavoro e da terra usando tappetini isolanti asciutti o coperture di dimensioni sufficienti a evitare qualsiasi contatto fisico con il piano di lavoro o con il pavimento; - non toccare le parti della torcia se in contatto con il pezzo da lavorare o con la terra; - disinserire la corrente prima di controllare, pulire o cambiare qualsiasi parte della torcia; - disinserire la corrente prima di installare o effettuare operazioni di riparazione sull’attrezzatura; - assicurarsi che il dispositivo di arresto automatico della corrente sia installato” in conformità alle norme di sicurezza citate; - assicurarsi sempre che il filo di messa a terra del cavo di rete sia collegato in modo appropriato con il terminale di terra nella cassetta di derivazione o che la spina sia collegata ad una presa messa a terra in modo appropriato - controllare sempre la messa a terra della rete”. - mantenere i cavi asciutti, senza macchie o depositi d’olio o di grasso e protetti contro il metallo caldo e le scintille. Controllarli per individuare eventuali danni o cavi scoperti”. - non afferrare il materiale vicino al percorso di taglio; - l’arco pilota può causare ustioni - tenere lontano dalla punta della torcia quando il pulsante é premuto; - indossare indumenti protettivi fatti di materiale non infiammabile coprendo tutte le parti esposte del corpo; - puntare la torcia lontano dal corpo e verso il pezzo da lavorare quando si preme il pulsante - l’arco pilota si attiva immediatamente; - spegnere il generatore e disinserire la linea di alimentazione prima di smontare la torcia o prima di cambiarne delle parti; - usare esclusivamente torce approvate nel manuale di istruzioni”. - tenere la testa fuori dai fumi. Non respirare i fumi; - nel caso si lavori in ambiente chiuso, areare l’ambiente e/o usare uno scarico in corrispondenza dell’arco ai fini di rimuovere i fumi e i gas prodotti dal taglio - nel caso ci sia poca ventilazione, usare un respiratore ad aria di modello approvato; - leggere i Fogli con Dati sulla Sicurezza dei Materiali (MSDS) e le istruzioni del fabbricante riguardo i metalli da tagliare, i rivestimenti, e i preparati per pulitura; - lavorare in ambiente chiuso solo se ben ventilato, oppure se si indossa un respiratore ad aria. I fumi derivanti dal taglio e l’impoverimento di ossigeno possono alterare la qualità dell’aria causando problemi o morte. Assicurarsi sempre che la qualità dell’aria rientri nei livelli di sicurezza; - non tagliare in prossimità di operazioni di sgrassatura, pulizia o spruzzatura. Il calore e i raggi prodotti dall’arco possono reagire con i vapori e formare gas altamente tossici e irritanti; - non effettuare operazioni di taglio su metalli rivestiti, quali il piombo zincato, o l’acciaio cadmiato, a meno che il rivestimento non venga rimosso dall’area di taglio, l’area non sia ben ventilata e, se necessario, - non si indossi un respiratore ad aria. I rivestimenti e qualsiasi metallo contenente tali elementi possono emettere fumi tossici qualora tagliati; - non tagliare recipienti contenenti sostanze tossiche o reattive o recipienti che hanno contenuto tali sostanze - tali recipienti devono essere svuotati e accuratamente puliti prima di qualsiasi operazione di taglio”. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Respiratore (FFA1P2) - Scarpe antinfortunistiche - Tuta - Guanti anticalore - Visiere - Occhiali con schermi laterali |