| ### ATTREZZATURE: MACCHINA TERMOSALDATRICE (per imballi) |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | LESIONI ELETTROCUZIONE INCENDI |
| Procedure di lavoro | - Le istruzioni d'uso e di manutenzione contenute nel manuale, indicano l'esatto utilizzo della macchina come previsto nelle ipotesi di progetto e per le sue caratteristiche tecniche. - Viene definito uso improprio della macchina: - uso della saldatrice non previsto in questo manuale - gravi mancanze nella manutenzione prevista - interventi per modifiche non autorizzate dal costruttore - utilizzo di ricambi non originali e non specifici per il modello della macchina in oggetto - inosservanza parziale o totale delle istruzioni - eventi eccezionali. - La macchina non deve essere utilizzata per impieghi diversi da quelli sopra indicati per i quali è stata progettata e costruita. - l’operatore dovra’ essere opportunamente addestrato e conoscere perfettamente il contenuto del manuale - Staccare sempre il cavo di alimentazione prima di eseguire qualunque operazione di manutenzione sulla macchina. - Non utilizzare la saldatrice con i carter di protezione aperti o smontati e/o con le viti di chiusura allentate - Per garantire un funzionamento regolare, mantenere la macchina pulita. - Prima di interventi di pulizia sulla macchina, staccare il cavo di alimentazione - Per la pulizia non usare prodotti liquidi o spray. - Usare aria compressa per l'interno e un panno morbido leggermente umido per l'esterno. - Non introdurre oggetti diversi dalle buste da saldare nella zona di saldatura. - Non introdurre oggetti metallici nella macchina attraverso le aperture per evitare rischi di contatto elettrico. - La macchina deve essere utilizzata solo in luoghi chiusi e protetti dall'umidità. Temperatura: 5° - 40° C (41° - 104° F). Umidità relativa: 30% ( 95% non condensata) - Non utilizzare la macchina in luoghi a rischio di incendio ed esplosione. - Non utilizzare la macchina per il confezionamento di prodotti infiammabili, corrosivi, esplosivi o comunque pericolosi per la sicurezza dell'operatore. - Impiegare solo ricambi originali. - È consigliabile un controllo annuale da parte di un tecnico qualificato. - Non modificare i parametri di saldatura mentre la saldatrice sta lavorando. - La sostituzione dei fusibili di protezione deve essere eseguita con fusibili dello stesso tipo - Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa monofase con terra regolamentare protetta a monte da un interruttore magnetotermico a norme, avendo previamente controllato che i dati contenuti nella targhetta corrispondano a quelli della rete di alimentazione. - Non rimuovere o bypassare i dispositivi di sicurezza |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti - Scarpe |