| ### ATTREZZATURE: MANGANO TESSILE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) SCIVOLAMENTO |
| Procedure di lavoro | - Prima di mettere in funzione il mangano per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni d’uso - Conservare le istruzioni d'uso e consegnarle anche a eventuali altri utenti. - Prima di installare il mangano, controllare che non vi siano danni visibili. - Non mettere mai in funzione il mangano, se danneggiato. - Prima di allacciare il mangano alla rete elettrica confrontare i valori di tensione, protezione e frequenza, indicati sulla targhetta dati, con quelli della rete elettrica - La sicurezza elettrica è garantita solo se l'apparecchio è allacciato a una presa con regolare sistema di messa a terra. - Non allacciare il mangano alla rete elettrica con prolunghe o prese multiple, perché non garantiscono la necessaria sicurezza (ad es. rischio di surriscaldamento). - Le riparazioni possono essere effettuate solo da tecnici qualificati e autorizzati - Il mangano è staccato dalla rete elettrica solo se: – la spina del cavo di alimentazione è estratta, quindi non infilata nella presa, oppure se – l'interruttore generale dell'impianto elettrico della casa è disinserito, oppure se – il fusibile dell'impianto elettrico è completamente svitato (quindi tutto l'impianto elettrico è staccato). - Non danneggiare, rimuovere o aggirare le sicurezze e i dispositivi di comando del mangano. - Utilizzare il mangano soltanto se tutti i rivestimenti esterni smontabili sono al loro posto e quindi se tutte le parti sotto tensione o in movimento risultano inaccessibili. - Quando si utilizza il mangano indossare sempre abiti aderenti. Maniche ampie, cinture, nastri, sciarpe, foulard e cravatte possono essere agganciati dal rullo. - Prima di utilizzare l'apparecchio togliere anelli, braccialetti, catenelle e orologi. - Una volta che la stiratrice è calda, pericolo di gravi ustioni se: – si tocca la conca, – per muovere e distendere la biancheria si infilano le mani tra la conca aperta e il rullo e contemporaneamente si preme il pedale. - Non svitare il coperchio del serbatoio dell'acqua se è stato attivato il vapore. - Non utilizzare mai acqua distillata pura. Può causare corrosione perforante nel serbatoio dell'acqua. - Non appoggiare capi di biancheria sulla conca calda. Pericolo d’incendio! - Utilizzare l'asta appendibiancheria mobile. Non appoggiarsi sull'asta appendibiancheria quando è aperta; - Prima di sfilare la spina dalla presa elettrica, spegnere il mangano. - Non afferrare il cavo, bensì impugnare sempre la presa. - Non appoggiare il cavo di alimentazione sulla conca calda. - Non installare il mangano in ambienti esposti al gelo. |
| Segnaletica |  |
| DPI | Scarpe di sicurezza antiscivolo (EN ISO 20345) |