| ### ATTREZZATURE: MIETITREBBIATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CESOIAMENTO E SCHIACCIAMENTO IMPIGLIAMENTO E TRASCINAMENTO INALAZIOE POLVERI, FIBRE, GAS, VAPORI RUMORE VIBRAZIONE POSTURE INCONGRUE MICROCLIMA |
| Procedure di lavoro | - Prevedere un’idonea formazione specifica per il personale addetto all’utilizzo; - Prima di procedere all’avviamento, all’impiego, alla manutenzione, al rifornimento combustibile o altri interventi sulla mietitrebbia, leggere attentamente il manuale d’uso e manutenzione, fornito obbligatoriamente dal costruttore della macchina; - Prima di iniziare il lavoro, controllare che tutti i ripari e le protezioni previste siano correttamente installate sulla mietitrebbia in quanto le vibrazioni potrebbero averne compromesso la stabilità; - Utilizzare sempre con operatore seduto al posto di guida, durante l’impiego della mietitrebbia; - Non salire né scendere dalla mietitrebbia in movimento; - Procedere a velocità moderata particolarmente in sterzatura, se si deve lavorare con la mietitrebbia in pendenza in senso trasversale, ad esempio sui fianchi di colline; - Intervenire solo a motore spento in caso di intasamento o bloccaggio di qualsiasi organo in movimento; - Non trasportare mai passeggeri, neppure all’interno della cabina a meno che non sia dotata di sedile supplementare per passeggero, regolarmente trascritto sul libretto; - Quando la mietitrebbia è stazionante, non lasciare mai l’apparecchiatura di raccolta in posizione sollevata; - Quando si staziona, cercare possibilmente un terreno in piano; - Se lo stazionamento viene fatto in pendio, oltre ad azionare il freno a mano è opportuno innestare la prima marcia del cambio in salita o la retromarcia, in discesa. Per maggior sicurezza utilizzate anche l’apposito cuneo di arresto; - Prima di effettuare la manutenzione o qualsiasi pulizia di organi e parti della macchina (serbatoio granella, piattaforma di taglio, ecc.) assicurare che gli organi siano fermi, il motore spento e la chiave di accensione in tasca; - Prima di effettuare la manutenzione con il corpo posto sotto la testata, porre i fermi di sicurezza sui martinetti di sollevamento; - Dopo ogni intervento, di manutenzione o riparazione, levare tutti gli attrezzi dalla macchina, verificate inoltre di non aver dimenticato parti allentate; - Adottare una specifica procedura di lavoro rivolta al rischio di coinvolgimento di persone estranee, in quanto l’attrezzatura presenta un alto rischio residuo non tecnicamente eliminabile, come: organi lavoratori non completamente segregabili – movimentazione contemporanea di più organi lavoratori, organi trasportatori – organi regolatori – lancio di oggetti – area di lavoro con difficile controllo visivo simultaneo da parte di una sola persona AZIONI CORRETTIVE - SALITA E DISCESA DAL POSTO DI GUIDA: La scala d'accesso al posto di guida deve essere munita di parapetto, o corrimano o maniglie di presa ed avere gradini piani ed antisdrucciolevoli e dimensionati a regola d’arte. Il gradino più basso deve essere a non più di 55 centimetri dal suolo. Per le macchine auto livellanti, questa altezza non deve essere più di 70 centimetri - POSTO DI GUIDA E PIATTAFORMA DI SERVIZIO: Il posto di guida e la piattaforma di servizio devono essere: antisdrucciolevole, piani e muniti di parapetto con arresto al piede. - ORGANI DI COMANDO DEL FUNZIONAMENTO DELLA TESTATA: Per evitare inserimenti accidentali del moto della testata, il dispositivo di comando deve essere assicurato nella posizione disinserita. Vanno esclusi i dispositivi che, una volta rilasciati, ritornano automaticamente alla posizione inserita. - ORGANI DI TRASMISSIONE DEL MOTO: Gli organi di trasmissione del moto (cinghie, pulegge catene, ruote dentate, ingranaggi ecc.) che in molti modelli sono facilmente accessibili, devono essere protetti con ripari che impediscano di raggiungere gli organi in movimento. Le protezioni possono venire rimosse solamente in caso di manutenzione, utilizzando attrezzature specifiche (chiavi, cacciaviti, ecc.) - COCLEA CONVOGLIATRICE DELLA PIATTAFORMA DI TAGLIO: La piattaforma di taglio deve essere provvista lateralmente e posteriormente di protezioni atte per forma, dimensione e resistenza, ad evitare che il lavoratore possa venire a contatto con i punti di presa fra tavola e coclea convogliatrice. Le fiancate esterne dell’aspo devono essere a parete piena e prive di parti sporgenti - POLVERI: La cabina, dotata di appositi filtri, rappresenta il più valido sistema di difesa contro l’inalazione di polveri - INCENDIO: Tenere a disposizione un estintore portatile. La verifica dell’efficienza deve essere fatta con scadenza almeno semestrale e comunque prima dell'inizio della campagna di mietitrebbiatura. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Mascherina - Tuta di protezione - Scarpe antinfortunistiche - Guanti in crosta - Occhiali di protezione - Tappi preformati |