| ### ATTREZZATURE: NEBULIZZATORE ELETTRICO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INCENDIO ELETTROCUZIONE |
| Procedure di lavoro | IMPIEGO IN AMBIENTI CHIUSI - Tale uso è previsto per trattamenti batterici e moschicidi, ma può essere esteso anche a tanti altri tipi di insetti nocivi semplicemente cambiando il tipo di liquido da nebulizzare. La nebbia formata dal nebulizzatore è talmente fine e diffusa da giungere in ogni luogo, anche dove non si è soffiato direttamente, senza sgocciolare lungo le pareti o inzuppare carta e stoffe. - Non avvicinarsi troppo con l’apparecchio alle pareti o ad altri oggetti perché la nebulizzazione è perfetta oltre i 2 m. la distanza utile è di 6-7 metri, secondo il tipo di liquido impiegato, ed è in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi ambiente. Il nebulizzatore può essere utile anche come umidificatore, nebulizzando semplicemente acqua o come distributore di liquidi deodoranti. IMPIEGO IN AMBIENTI APERTI - È importante considerare le condizioni climatiche nelle quali si utilizza il nebulizzatore, oltre che il momento più adatto per l’impiego dei liquidi previsti per determinati trattamenti. Una giornata ventosa è, indubbiamente controindicata in quanto impedisce la libera direzione del flusso del liquido realizzato. La presa a terra non è indispensabile perché il motore è del tipo a doppio isolamento, cioè tutte le parti sotto tensione sono raggruppate e protette da involucri di materiale isolante. Ciononostante, non è ammesso il suo impiego con la pioggia. Dopo l’uso è necessario togliere il cavo dal suolo e comunque togliere corrente dal cavo staccando la spina. Seguire le indicazioni per trattamenti specifici come indicato dalle case produttrici dei prodotti utilizzati USO E MANUTENZIONE - Togliere il liquido dal serbatoio dopo l’uso, lavarlo e svuotare i tubi interni facendo funzionare il nebulizzatore a vuoto per alcuni secondi. Conservare l’apparecchio al riparo dalle intemperie - Usare cavi per prolunghe e spine che siano conformi alle norme antinfortunistiche vigenti - Il collegamento elettrico deve essere effettuato in modo da evitare che persone e veicoli possano danneggiare il cavo. - Mantenere sempre pulita e sgombra la ventilazione del motore. Togliere la corrente durante le operazioni di manutenzione - Seguire attentamente le istruzioni d’uso e le avvertenze specificate per ogni liquido utilizzato nel nebulizzatore, facendo particolare attenzione a liquidi irritanti e comunque pericolosi e dannosi alla salute. - Non sdraiare né capovolgere il nebulizzatore perché potrebbe verificarsi una fuoriuscita di liquido o corto circuito. - Non usare contro vento - Tenere lontano da fonti di calore |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione - Maschera di protezione in base all’uso - Occhiali |