| ### ATTREZZATURE: PARANCO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CONTATTO CON GLI ORGANI IN MOVIMENTO URTO, FERITE |
| Procedure di lavoro | Prima dell’utilizzo - verificare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza; - controllare la portata dei ganci; - controllare la buona equilibratura del carico facendolo innalzare lentamente e soltanto di poco; - verificare della chiusura del dispositivo di sicurezza del gancio; - non utilizzare la gru in caso di vento forte; - verificare che il carico sia ben imbragato. - non far dondolare il carico ed evitare gli strappi; - evitare di far passare il carico nelle zone di lavoro; - vietare la presenza di persone nell’area operativa della macchina. Durante l’utilizzo - è permesso l’uso di carroponti e paranchi solo a personale adeguatamente formato allo scopo; - preavvisare l’inizio delle manovre; - eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in verticale; - controllare che la fune si avvolga correttamente; - prima di sganciare il carico controllare che sia stabile; - conoscere la simbologia relativa alla movimentazione dei carichi. - Le funi, le catene (comprese quelle di imbracatura) e i ganci devono recare apposto a cura del fabbricante, un “contrassegno” dal quale si possa risalire al nominativo dello stesso fabbricante ed alla dichiarazione del medesimo nella quale vengono fornite le indicazioni e certificati i requisiti alle specifiche tecniche (rif. nuova direttiva macchine D. Lgs. n. 17/10). - I ganci, compresi quelli dei mezzi di imbracatura, debbono avere impressa la portata massima ammissibile ed inoltre essere provvisti di dispositivi di chiusura all’imbocco od essere conformati in modo da impedire lo sganciamento accidentale. Devono inoltre recare inciso il massimo carico ammissibile. - Il datore di lavoro, a mezzo di personale specializzato, deve effettuare le verifiche trimestrali delle funi e delle catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento. Sempre a cura del datore di lavoro è la verifica periodica delle funi e catene per l’imbracatura. Dopo l’utilizzo - Spegnere la macchina. - Lasciare pulita e in ordine la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro). |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Elmetto - Guanti rischi meccanici - Scarpe antinfortunistiche |