| ### ATTREZZATURE: PISTOLA SPARACHIODI |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | RUMORE ELETTROCUZIONE PROIEZIONE DI SCHEGGE CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI |
| Procedure di lavoro | - L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Evitare l'utilizzo di attrezzi muniti di manico o d'impugnatura, se tali parti sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature - Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili per evitare la proiezione di schegge (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più appropriato - L’attrezzatura deve essere utilizzata da personale addestrato ed autorizzato - L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - L’attrezzatura deve prevedere l'impossibilità di impiego con una sola mano - L’attrezzatura deve prevedere uno schermo paraschegge - L’attrezzatura deve essere conservata e trasportata dentro un'apposita custodia con chiusura a chiave - Prima dell'uso della pistola fissachiodi verificare l'assenza di gas infiammabili nell'ambiente - Verificare che la cuffia protettiva della pistola fissachiodi sia montata correttamente - Quando non usata, la pistola fissachiodi verrà portata a tracolla mediante cinghia - Verificare il corretto funzionamento della pistola fissachiodi ed in particolare del dispositivo di sicurezza - Durante l'uso dell'attrezzatura deve essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro od altro all'interno dei materiali su cui intervenire - La pistola fissachiodi non deve essere utilizzata su materiale molto duro o fragile, su pareti sottili o in materiale tenero, su superfici elastiche, su spigoli e vicino a proiettili già infissi - Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (Allegato VI Punto 1.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori, durante l’utilizzo dell’attrezzo - Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto - Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Otoprotettori - Occhiali - Casco protettivo |