| ### ATTREZZATURE: PLOTTER TAGLIO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | URTO, FERITE SCHIACCIAMENTO |
| Procedure di lavoro | - Non collocare alcun oggetto magnetico nelle vicinanze della testa di taglio, poichè in caso contrario non può essere garantita una pressione uniforme. - Non rimuovere il cavo di collegamento al computer nel corso dell’esecuzione di un incarico di plottaggio. - Sgravare i rulli di spinta quando non vengono impiegati, ribaltanto verso l’alto la leva di spinta. - Non mettere mai le mani nell’apparecchio quando esso è collegato alla rete di alimentazione elettrica. - Non aprire mai l’involucro dell’apparecchio e non eseguire mai autonomamente modifiche allo stesso. - Assicurarsi che nè liquidi, nè oggetti di metallo possano penetrare all’interno del plotter. - Assicurarsi che la presa di corrente utilizzata sia collegata a massa e che sia protetta da un interruttore automatico. - Tenere conto del fatto che la tensione di collegamento (220 V) non può oscillare in misura superiore al ± 10%. In caso contrario deve essere utilizzato uno stabilizzatore di tensione. - Staccare la spina dalla presa di corrente quando l’apparecchio non è usato per lunghi periodi. - Non toccare mai il supporto della lama o le aree ad esso adiacenti nel corso della procedura di taglio! - Interrompere tutti gli incarichi di stampa prima di eseguire modifiche alla regolazione del supporto di lama - Mettere in esercizio il plotter da taglio sempre al di fuori della portata dei bambini e non lasciare mai l’apparecchio e le singole parti di esso senza sorveglianza. - Non toccare mai la punta della lama a trascinamento, allo scopo di evitare infortuni. - Collocare l’apparecchio su di una base d’appoggio stabile, allo scopo di evitare che esso possa cadere. - Non mettere in esercizio l’apparecchio durante i temporali: i fulmini possono, infatti, distruggere o danneggiare l’apparecchio. |
| SEGNALETICA |  |
| DPI | - Guanti rischi meccanici - Scarpe antinfortunistiche |