| ### ATTREZZATURE: PRESSA IDRAULICA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CONTATTO CON GLI ORGANI IN MOVIMENTO URTO, FERITE SCHIACCIAMENTO |
| Procedure di lavoro | Prima dell’utilizzo - Prendere visione e consultare i manuali per l’uso e la manutenzione della macchina forniti in dotazione. - Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e il funzionamento dei dispositivi di sicurezza - Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari - Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza - Rimuovere dalla pressa tutti gli utensili non necessari al processo di lavorazione. - Estrarre le chiavi dai selettori modali presenti sulla macchina, tali chiavi devono essere conservate da un preposto. - Indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati in questa scheda. Durante l’utilizzo - Mantenere correttamente posizionati i ripari e i dispositivi di sicurezza sulla macchina. - Prima di qualsiasi intervento di messa a punto e manutenzione assicurarsi che non vi siano elementi in pressione; in caso ciò non sia avvenuto, scaricare con la valvola manuale la pressione in tutti gli elementi, che possono essere rimasti in pressione (deve essere presente un cartello di avvertimento). - Segnalare tempestivamente trafilamenti o perdite d’olio dal circuito idraulico. - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al proprio preposto. Dopo l’utilizzo - Al termine del turno di lavoro, o comunque prima di spegnere la macchina, far scendere completamente la parte mobile dello stampo superiore in modo sia appoggiato a quello inferiore. - Spegnere la macchina. - Lasciare libera, in ordine e pulita la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro). - Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori. - Ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Otoprotettori - Guanti rischi meccanici - Scarpe antinfortunistiche |