| ### ATTREZZATURE: PRESSA PER VINIFICAZIONE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | Elettrico (Utilizzo impianti ed attrezzature) LESIONI, SCHIACCIAMENTI RUMORE |
| Procedure di lavoro | - Verificare che sia sempre presente e a disposizione del personale il manuale di uso e manutenzione della macchina - Verificare che la macchina sia dotata di targhetta identificativa con marcatura CE, manuale dʼuso e manutenzione e dichiarazione CE di conformità. - Non permettere che la macchina venga utilizzata da utilizzatori non professionali; - Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione alla attrezzatura, isolare l’apparecchiatura dalla rete di distribuzione elettrica. In caso di guasto o di cattivo funzionamento disattivare sempre l’apparecchiatura. In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento della macchina, spegnerla ed astenersi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivolgersi a personale qualificato. - Prima di ogni messa in funzione della macchina assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza e le protezioni siano collocati correttamente al loro posto ed in buono stato. - Assicurarsi che la pressa non entri in moto durante la manutenzione, per esempio togliendo le chiavi del quadro comando. ì - Se è previsto che un addetto lavori all'interno della pressa assicurarsi che sia costantemente assistito da un altro lavoratore all'esterno. - Proteggere le parti pericolose dei nastri trasportatori con ripari fissi. - Effettuare una manutenzione periodica per tenere in buono ed efficienza la macchina secondo le indicazioni contenute nel manuale di uso e manutenzione - Assicurarsi che il personale utilizzi i DPI - I locali in cui le lavorazioni comportano un'esposizione personale maggiore di 85 dB devono essere provvisti di apposita segnaletica. - Non rimuovere i dispositivi di sicurezza |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti (rischi meccanici) - Calzature di sicurezza - Otoprotettori |