| ### ATTREZZATURE: RETTIFICATRICE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CONTATTO CON LA MOLA IMPIGLIAMENTO CON IL PEZZO IN ROTAZIONE SCHIACCIAMENTO TRA MOLA E PEZZO PROIEZIONE DI MATERIALE |
| Procedure di lavoro | Prima dell’utilizzo - Prendere visione delle Istruzioni per l’uso ed essere formati all’utilizzo in sicurezza della macchina. - Verificare la presenza ed il corretto posizionamento dei ripari e dei dispositivi di sicurezza. - Verificare il funzionamento dei dispositivi di interblocco dei ripari. - Verificare il funzionamento del pulsante di arresto di emergenza. - Assicurarsi che l’immissione e la pressione di fluidi lubrorefrigeranti siano quelle effettivamente necessarie alla lavorazione (per evitare il surriscaldamento e la formazione di fumi) - Attivare l’impianto di aspirazione se le condizioni di lavoro ne hanno richiesto l’installazione - Ancorare in modo adeguato il pezzo da lavorare alla tavola (qualora si dovesse temere una debole presa della magnetizzazione del pezzo o questi dovesse avere una superficie di appoggio ridotta, provvedere al suo bloccaggio meccanico). - Prima di montare una mola nuova controllarne lo stato di integrità (prova del suono) e la data di scadenza (non usare mai una mola scaduta). - Prima di iniziare a lavorare con una mola nuova farla girare per alcuni minuti alla velocità di regime - Accertarsi che non siano presenti chiavi, utensili e altri oggetti sulla tavola o in prossimità del pezzo in lavorazione. - Indossare indumenti che non possano impigliarsi alle parti pericolose in movimento sulla macchina - Non indossare sciarpe, collane, braccialetti, orologi, anelli, raccogliere e legare i capelli lunghi. - indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI). Durante l’utilizzo - Mantenere correttamente posizionati i ripari sulla macchina. - Non manomettere o eludere i dispositivi di sicurezza. Se la loro disattivazione dovesse essere indispensabile ai fini di una specifica lavorazione, dovranno essere adottate immediatamente altre misure di sicurezza quali ad esempio velocità di lavorazione molto lente e comandi ad azione mantenuta. - Per il cambio della mola indossare sempre guanti di protezione - Non lasciare mai la macchina funzionante senza controllo (allontanarsi dalla macchina solo a lavorazione ultimata o a macchina ferma). - Effettuare i cambi pezzo solo dopo aver fermato o posto in condizioni di sicurezza la macchina. - Effettuare operazioni di pulizia solo a macchina ferma. - Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti al preposto - Evitare di imbrattarsi mani e vestiario con fluidi lubrorefrigeranti (non indossare tute sporche o scarpe di tela, non pulirsi le mani sulla tuta, non conservare in tasca gli stracci sporchi); lavarsi spesso le mani (a fine lavoro, prima di mangiare, di andare in bagno e di mettersi i guanti). - Contenere eventuali spandimenti di fluidi lubrorefrigeranti con appositi materiali o sostanze forniti dal datore di lavoro. Dopo l’utilizzo - Spegnere la macchina. - Riporre le attrezzature e gli strumenti di misura negli appositi contenitori - Lasciare pulita e in ordine la zona circostante la macchina (in particolare il posto di lavoro) - Ripristinare il funzionamento di ripari eventualmente disattivati. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Guanti rischi meccanici - Scarpe antinfortunistiche - Otoprotettori - Occhiali |