| ### ATTREZZATURE: RIPUNTATORE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | CESOIAMENTO E SCHIACCIAMENTO IMPIGLIAMENTO E TRASCINAMENTO INALAZIOE POLVERI, FIBRE, GAS, VAPORI RUMORE VIBRAZIONE POSTURE INCONGRUE MICROCLIMA |
| Procedure di lavoro | - La sicurezza deve sempre essere l’obiettivo prioritario dell’operatore. - Non mettere in funzione la macchina qualora non sia sicura o in condizioni d’esercizio insufficienti. - Eseguire sempre una verifica preliminare della macchina, prima di utilizzarla. - Interventi e regolazioni sulla macchina operatrice, devono essere sempre fatte a trattore spento e bloccato, con albero cardanico sganciato e macchina a terra. - È assolutamente vietato condurre o far condurre il trattore da personale: sprovvisto di patente di guida adeguata, inesperto e non in buone condizioni psico-fisiche. - Prima di mettere in funzione il trattore e la macchina operatrice, controllare sempre la perfetta integrità di tutte le sicurezze per il trasporto e l’uso. - Per la circolazione su strada, è necessario attenersi alle normative vigenti del codice stradale (in vigore nel relativo paese). - in fase di trasporto, fissare con le relative catene e tenditori i bracci laterali dell’impianto di sollevamento inoltre, fissare in posizione di blocco la leva di comando del sollevatore idraulico del trattore. - La macchina ed i suoi eventuali accessori per il trasporto su strada, devono essere muniti di segnalazioni e protezioni adeguate. - Tenere sempre presente, in fase di trasporto stradale, che il peso della macchina operatrice influenza notevolmente il comportamento in frenata e controllo direzionale del trattore. - Fare molta attenzione, in fase di trasporto stradale, alle curve; il peso del «rotoaratro-ripuntaore» può infatti dar luogo ad una notevole forza centrifuga ed influenzare il controllo direzionale del trattore. - Prima di iniziare a lavorare, è consigliabile familiarizzare con i dispositivi di comando e le loro funzioni. - Agganciare la macchina operatrice ad un trattore di adeguata potenza mediante l’apposito dispositivo sollevatore, conforme alle norme. - Prestare la massima attenzione nella fase di aggancio e sgancio della macchina operatrice. - È assolutamente vietato abbandonare il posto di guida con il trattore in moto. - Prima di inserire la presa di forza, accertarsi che il numero di giri sia quello prestabilito. - È assolutamente vietato stazionare nell’area d’azione della macchina operatrice, dove vi sono parti in movimento. - L’operatore, durante il lavoro non dovà permettere l’avvicinamento di persone o animali nel raggio d’azione della macchina stessa per il possibile lancio di zolle e pietre che possono essere proiettate dalla macchina. - Verificare l’eventuale presenza di cavi elettrici sotterranei, gasdotti o altri pericoli nell’area di lavoro. - La categoria dei perni di attacco al trattore, deve corrispondere a quella dell’attacco del sollevatore del trattore. - Evitare di toccare la scatola del riduttore (rinvio trasmissione) dopo l’uso della macchina in quanto il funzionamento della stessa può dare luogo a surriscaldamento dell’olio che vi è contenuto, ciò allo scopo di evitare scottature cutanee. - Usare sempre solo parti di ricambio originali. - Usare solo olio e grasso del tipo indicato dalla ditta costruttrice. - Il «rotoandanatore-ripuntatore», può essere azionato solo mediante opportuno albero cardanico (marcato «ce»), corredato delle opportune sicurezze per i sovraccarichi e delle protezioni fissate con l’apposita catenella. - È assolutamente vietato interporsi, con macchina in funzione, nell’area tra il trattore e la macchina è un’area molto pericolosa. - È assolutamente vietato interporsi tra il corpo macchina operatrice ed il trattore quando il motore è acceso e/o il cardano è inserito oppure non è stato inserito il freno di stazionamento. - Prima di agganciare o sganciare la macchina operatrice dall’attacco a tre punti, mettere in posizione di blocco la leva di comando impianto sollevatore. - Fare molta attenzione se ci si trova a lavorare in zona bracci sollevamento. È molto pericoloso. - È assolutamente vietato interporsi tra il trattore e l’attacco della macchina operatrice per usare il comando del sollevatore dall’esterno. - Utilizzare esclusivamente l’albero cardanico fornito o consigliato dalla ditta costruttrice. Area di alta pericolosità in fase di lavoro - Controllare spesso la perfetta integrità ed il buon fissaggio delle protezioni dell’albero cardanico. - Le operazioni di montaggio e smontaggio dell’albero cardanico devono sempre essere effettuate rigorosamente a motore spento. - Fare molta attenzione al corretto montaggio ed alla sicurezza dell’albero cardanico. - Assicurarsi che la rotazione della protezione dell’albero cardanico, sia bloccata dall’apposita catenella. - Le operazioni di pulizia ed ingrassaggio dell’albero cardanico, devono essere eseguite solo a motore spento, presa di forza disinserita, freno di stazionamento azionato e chiave di accensione del trattore disinserita dal quadro di comando del trattore. - Avere sempre cura di rimontare l’apposito cappuccio sull’albero uscente della presa di forza, dopo aver smontato l’albero cardanico. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Mascherina - Tuta di protezione - Scarpe antinfortunistiche - Guanti in crosta - Occhiali di protezione - Tappi preformati |