| ### ATTREZZATURE: SALDATRICE A STAGNO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INALAZIONI DI FUMI E GAS ELETTROCUZIONE PROIEZIONE DI MATERIALE INCANDESCENTE USTIONE CADUTA DI SCINTILLE E/O PROIEZIONE DI MATERIALE FUSO |
| Procedure di lavoro | A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: - Le saldatrici devono portare l’indicazione della tensione, dell’intensità e del tipo di corrente, della potenza - Devono essere dotate del marchio CE in ottemperanza alla Direttiva Macchine - Deve essere attuata un’idonea manutenzione per mantenerne il buono stato di conservazione e di efficienza - Installare e collegare a terra la saldatrice secondo le norme applicabili - Non toccare le parti elettriche sotto tensione o gli elettrodi con la pelle nuda, i guanti o gli indumenti bagnati - E’ necessario essere isolotai dalla terra e dal pezzo da saldare - Assicurarsi che la posizione di lavoro sia sicura - Operare in presenza di adeguata ventilazione ed utilizzare aspiratori nella zona di saldatura onde evitare la presenza di gas nella zona di lavoro - Allontanare le persone non protette dalla zona di lavorazione - Togliere gli effetti personali metallici che possono venire a contatto con corpi incandescenti o essere riscaldati dalle elevate temperature costituendo un pericolo in più - Alla chiusura delle attività: - prima di lasciare il posto di lavoro dismettere gli indumenti che potrebbero risultare contaminati - mettere in sicurezza le attrezzature utilizzate - procedere allo smaltimento dei residui e alla pulizia e riordino del luogo - Pulire le superfici da saldare, tagliare al fine di evitare formazione di fumi maggiormente pericolosi - Le scintille (spruzzi) possono causare incendi e bruciare la pelle; assicurarsi, pertanto che non vi siano materiali infiammabili nei paraggi ed utilizzare idonei indumenti di protezione - Non saldare in prossimità di recipienti a pressione o in presenza di polveri, gas o vapori esplosivi - Collocare la saldatrice in un ambiente ventilato - Polvere, sporco o qualsiasi altra cosa estranea che possa entrare nella saldatrice ne può compromettere la ventilazione e quindi il buon funzionamento - Qualora si faccia uso di un saldatore comune, non termocontrollato, esso deve comunque avere una notevole inerzia termica tale a sottostare, senza eccessiva perdita di calore a 20 - 25 saldature al minuto e nel tempo stesso, non deve oltrepassare, nei periodi di riposo, il limite di temperatura oltre il quale la punta diventa sporca - Controllare che la saldatrice a filo abbia un perfetto isolamento della resistenza riscaldatrice con l’armatura metallica, la minima quantità di calore trasferita al manico, leggerezza e manovrabilità - Per mantenere al saldatore la punta sempre pulita e coperta da uno strato di stagno, bisogna di sovente ravvivarla servendosi delle apposite spugnette al silicone inumidite al fine di togliere le ossidazioni e riportandovi del nuovo stagno con anima di flussante (quelli che normalmente si usano) - Non si deve mai battere la punta del saldatore per ridare la forma originale ; oltre che rischiare di interrompere l’unità riscaldatrice, si può deteriorare l’isolamento del dielettrico tra la resistenza e la carcassa metallica dello steli. Solo quando è possibile togliere la punta dall’utensile si può martellarla per dare la forma originale - Ogni volta che la punta dei un saldatore è consumata oltre un certo limite, deve essere sostituita, perché non è di buona norma nel continuare ad usare una punta che essendo diventata troppo corta, tende a riscaldarsi eccessivamente - Infine occorre provvedere ad un appoggio ideale per il saldatore durante i periodi di riposo, prevedendo un supporto stabile con il manico rivolto verso il basso, contenuto entro un cilindro oppure una molla a spirale che eviti il contatto con l’ambiente esterno al fine di prevenire scottature o, peggio, incendi. |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Respiratore FFA1P2 UNI EN 405 - Schermo facciale per saldatori UNI EN 166-169 - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Grembiule per saldatura (UNI EN 470-1) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta in tessuto ignifugo - Guanti anticalore (UNI EN 407) |