| ### ATTREZZATURE: SALDATURA AD ARCO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INALAZIONI DI FUMI E GAS ELETTROCUZIONE RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE E IRRAGGIAMENTO USTIONE INCENDIO DI MATERIALI INFIAMMABILI CADUTA DI SCINTILLE E/O PROIEZIONE DI MATERIALE FUSO ESPLOSIONI DEI RECIPIENTI |
| Procedure di lavoro | Prima di iniziare il lavoro - Raschiare e pulire i pezzi da saldare se sono verniciati, zincati, piombati, o sporchi di olio o di grasso - Disporre, intorno alla zona di lavoro, schermi mobili di colore scuro e opaco di intercettazione delle radiazioni UV e delle particelle incandescenti - Verificare sempre la stabilità dei pezzi da saldare in relazione alle attrezzature di pressa/sostegno - Effettuare le regolazioni dei parametri elettrici in funzione delle istruzioni ricevute - Controllare visivamente che l’impianto di aspirazioni fumi funzioni - Verificare che la cappa d’aspirazione possa raggiungere sempre il punto di emissione dei fumi e ne realizzi l’aspirazione - Indossare i DPI Durante il lavoro - Mantenere attivato l’impianto d’aspirazione - Ricollocare la cappa d’aspirazione alla distanza utile per la captazione dei fumi, tutte le volte che è necessario - Proteggersi con lo schermo facciale - Non appoggiare a terra o su parti metalliche la pinza portaelettrodi o la torcia di saldatura non isolate - Mantenere sempre collegato il “cavo elettrico di ritorno” vicino al punto di saldatura - Non utilizzare mai corde o imbragature di materiale sintetico per sostenere i pezzi da saldare A fine lavoro - Interrompere l’alimentazione elettrica dell’impianto di saldatura - Interrompere l’alimentazione dei gas tecnici per saldatura - Lasciare sotto aspirazione i pezzi ancora fumanti - Prima di maneggiarli, controllare che i pezzi e le scorie si siano raffreddati - Lasciare pulita e in ordine la zona di lavoro - Riporre i DPI nei posti destinati Altre azioni - Non usare l’aria compressa per effettuare pulizie o raffreddare i pezzi - L’aspirazione e i DPI vanno utilizzati anche nelle operazioni di puntatura e molatura - Non trascurare eventuali ustioni, presenza di corpi estranei o irritazioni degli occhi |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Respiratore FFA1P2 UNI EN 405 - Schermo facciale per saldatori UNI EN 169 - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Grembiule per saldatura (UNI EN 470-1) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta in tessuto ignifugo - Guanti anticalore (UNI EN 407) - Berretto ignifugo (UNI EN 470-1) - Ghette in cuoio (UNI EN 470-1) |