| ### ATTREZZATURE: SEGA CIRCOLARE |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Elenco dei rischi | Elettrocuzione Ferite, tagli e lacerazioni Impigliamento degli indumenti Proiezione di schegge o del disco Rumore Vibrazioni |
| Procedure di lavoro | PRESCRIZIONI PRELIMINARI L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. - L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Fissare in maniera efficace il disco della sega circolare all’albero - Mantenere affilato il disco della sega circolare (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Sarà vietato l’uso dell’aria compressa per la pulizia della sega circolare - Durante l’uso della sega circolare per il taglio di tavolame in lungo sarà ordinato ai lavoratori di utilizzare il coltello divisore opportunamente regolato (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) - Per l’uso della sega circolare saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali - La sega circolare sarà posizionata su terreno stabile, in luogo piano, lontana da vie di transito e con adeguato spazio per la lavorazione - Intorno alla sega circolare devono essere previsti adeguati spazi per la sistemazione del materiale lavorato e da lavorare, nonché per l'allontanamento dei residui delle lavorazioni (segatura e trucioli) ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO 01. Verificare la stabilità della macchina. 02. Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando, compreso l’arresto di emergenza (ove presente). 03. Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra per la parte visibile. 04. Verificare l’integrità delle coperture delle parti sotto tensione (scatole morsettiere - interruttori). 05. Verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione della lama sopra la tavola. 06. Verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore e la sua corretta posizione. 07. Verificare la presenza e l’efficienza delle protezioni del disco nella parte sottostante il banco di lavoro. 08. Verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione. 09. Verificare che la griglia di protezione del motore sia libera dall’eventuale accumulo di polvere di legno. 10. Verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi per il taglio di piccoli pezzi. 11. Verificare che l’area di lavoro intorno alla macchina sia sufficientemente ampia e illuminata. 12. Verificare la pulizia dell’area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro. 13. Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro. 14. Verificare che il percorso e la disposizione del cavo di alimentazione non intralci le manovre, i passaggi o che sia adeguatamente protetto. 15. Allontanare le persone non addette dall’area intorno alla macchina. ISTRUZIONI DURANTE L’USO 01. Non abbandonare la macchina in funzione. 02. Non eseguire operazioni di registrazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi lavoratori o di trasmissione in movimento. 03. Prestare massima attenzione durante il taglio del materiale. 04. Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti. 05. Registrare la cuffia di protezione o verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro. 06. Utilizzare gli appositi spingitoi, in particolare per tagli di piccoli pezzi. 07. Usare gli occhiali se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge. 08. Utilizzare i DPI previsti. 09. Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. ISTRUZIONI DOPO L’USO 01. Togliere la tensione alla linea di alimentazione agendo sull’interruttore posto sul quadro e staccando il cavo di alimentazione. 02. Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia. 03. Segnalare eventuali guasti e anomalie. |
| DPI da utilizzare | - Guanti rischi meccanici EN 388; - Scarpe antinfortunistiche EN 20344 - Maschera antipolvere FFP2 EN 149 - Occhiali di protezione EN 166 - Tuta di protezione EN 340 - Casco protettivo EN 397 - Otoprotettori EN 352 |