| ### ATTREZZATURE: SEGHETTO ALTERNATIVO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Rischio per incompetenza dell’operatore. |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | SCHIACCIAMENTO DEGLI ARTI SUPERIORI URTO, FERITE E TRASCINAMENTO DELLA ROTAZIONE DEL PEZZO CESOIAMENTO |
| Procedure di lavoro | - Prima d’iniziare i lavori sulla macchina, togliere la spina dalla presa - Prima di qualsiasi impiego, controllare la spina e il cavo, se danneggiati farli sostituire da un tecnico - Inserire la spina nella presa solo con la macchina spenta - Far passare sempre il cavo sul lato posteriore della macchina - Proteggete la vostra salute da pericoli che possono presentarsi, - usate la mascherina parapolvere, gli occhiali di protezione e le cuffie di protezione per l’udito. - Evitare la smerigliatura di materiale contenente amianto. - Impiegare solo accessori originali. - Prima della messa in servizio, la tensione di rete deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta della macchina - Attenzione! Con l’impiego di utensili elettrici e per prevenire contatti di corrente elettrica ferimenti e pericolo di incendio, devono sempre essere osservate le seguenti indicazioni di sicurezza: - Tenga bene in ordine il suo posto di lavoro Disordine sul posto di lavoro comporta pericolo di incidenti. - Tenga conto delle condizioni ambientali. Non esponga utensili elettrici alla pioggia - Non utilizzi utensili elettrici in ambienti umidi o bagnati . Abbia cura di una buona illuminazione. Non utilizzi utensili elettrici nella vicinanza di liquidi infiammabili o di gas. - Si salvaguardi da elettrificazione . Eviti contatti con oggetti con messa a terra per es. tubi, termosifoni forni e frigoriferi . - Non sovraccarichi il suo utensile, Lavorerà meglio e più sicuro nell’ambito della potenza di targa - Utilizzi l’utensile adatto - Non usi utensili deboli di potenza oppure accessori che richiedono potenza elevata. Non usi utensili per scopi e lavori per i quali essi non sono destinati, per es. non usi la sega circolare per abbattere alberi o tagliare rami. - Si vesta in modo adeguato Non porti abiti larghi e gioielli . Essi potrebbero essere attirati da oggetti in movimento. - Per lavori all’aria aperta si raccomandata di portare guanti in gomma e scarpe tali da non poter scivolare .Con capelli lunghi usare un’apposita rete - Usi occhiali di sicurezza - Durante l’esecuzione di lavori in cui si producono schegge,trucioli e polvere nonché lavori al di sopra della testa , si devono portare sempre gli appositi occhiali. - Effettuando lavori che producono polvere usi una mascherina che protegga le vie respiratorie - Eviti errati impieghi del cavo - Non sollevi 1’utensile dalla parte del cavo e non lo utilizzi per staccare la spina dalla parte della presa , salvaguardi il cavo da elevate temperature , olio e spigoli taglienti - Assicuri il manufatto Utilizzi dispositivi di bloccaggio o una morsa per tenere fermo il manufatto. Esso così e assicurato meglio che con la sua mano e offre la possibilità di lavorare con ambedue le mani. - Eviti posizioni non sicure. Abbia cura di trovarsi in posizione sicura e mantenga sempre l’equilibrio - Curi attentamente i suoi utensili Per lavorare bene e sicuro mantenga i suoi utensili ben affilati e puliti. Segua le prescrizioni di assistenza e le indicazioni del cambio degli utensili di consumo controlli regolarmente il cavo ed in caso di danni lo faccia sostituire da uno specialista riconosciuto. Controlli regolarmente i cavi di prolungamento e li sostituisca qualora danneggiati, le impugnature devono essere asciutte e prive di olio e grasso. - Stacchi la spina dalla presa - Non utilizzando l’apparecchio e prima di effettuare riparazioni e cambio di utensili di consumo per es. lame, sega, punte o comunque utensili di consumo - Non lasci sull’apparecchio chiavi di servizio - Prima di mettere l’apparecchio in funzione controlli che tutte le chiavi ed utensili di aggiustamento siano state tolte - Eviti avviamenti accidentali - Non avvicini all’interruttore utensili collegati alla rete elettrica, allacciando l’apparecchio alla rete elettrica si assicuri che l’ interruttore sia disinserito - cavi di prolungamento all’aria aperta - All’aria aperta utilizzi solo cavi di prolungamento appositamente ammessi e contrassegnati - Stia sempre attento - Osservi il suo lavoro, sia ragionevole, non usi l’apparecchio quando è distratto. - La vostra capacità di reazione può essere ridotta in seguito al consumo di bevande alcoliche,ingestione di medicine o droghe nonché per malattia,febbre o stato di stanchezza. In questi casi non usate utensili elettrici. - controlli che l’utensile non sia danneggiato - Prima di usare l’apparecchio lei deve controllare attentamente l’efficienza e il perfetto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e parti eventualmente danneggiate - Controlli il funzionamento delle parti mobili, che non siano bloccate che non vi siano parti rotte, se tutte le altre parti sono state montate in modo giusto e che tutte le altre condizioni che potrebbero influenzare il regolare funzionamento dell’apparecchio siano ottimali - Dispositivi di sicurezza o parti danneggiate devono essere riparati o sostituiti a regola d’arte tramite un Centro Assistenza qualora nelle istruzioni non siano date indicazioni diverse. - Interruttori danneggiati devono essere sostituiti da un Centro Assistenza. Non usi apparecchi con interruttore che non possa essere inserito e disinserito - Attenzione: Per la sua sicurezza usi solo utensili o accessori riportati nelle istruzioni d’uso o negli appositi cataloghi, l’uso di accessori o utensili di consumo diversi o comunque non raccomandati nelle istruzioni d’uso o catalogo, possono significare per lei pericolo di ferimento - Fare riparare gli utensili da personale qualificato - Questo apparecchio elettrico e conforme alle vigenti norme di sicurezza - Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato usando parti di ricambio originali altrimenti ne potrebbero derivare considerevoli danni per l’utilizzatore . |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta da lavoro (EN 340) - Occhiali di protezione - Maschera antipolvere |